附件6.1：技术任务书（室内外精装修及水电工程）

拆除工程

工程概况

本工程为校内拆除工程，施工地点位于校园内，施工范围涵盖多项既有设施拆除，具体包括侧、平(缘)石拆除、基础拆除、现状消防路路沿石拆除、现状台阶拆除、现状植草砖拆除及排水沟拆除，是校园设施升级改造的前期基础性工程。

本工程核心工作为各类既有设施的拆除、废料垃圾的规范堆放与配合清运，所有施工环节需严格遵循施工图纸及相关工程规范要求，综合考虑施工过程中的各类相关费用，确保工程有序推进。施工期间需充分兼顾校园教学秩序，严格控制施工噪音、合理安排施工时间，避免对师生正常上课、考试及校园生活造成影响，同时配合学校相关管理规定，保障施工安全与校园安全。

技术要求

施工时间要求

投标人需全面熟悉各学校场地现状、施工边界、校园管控要求、教学时段安排、机械进出条件，明确校园出入口位置、通行权限、道路限高限宽及承载能力，所有施工机械、材料运输车辆必须严格按照校方审批通过的进出场路径、通行时段行驶，严禁擅自更改路线、占用校园其他道路、碾压绿化带、消防通道。

机械与车辆进出场必须避开学生上下学高峰时段，确需在上述时段通行的，必须提前1个工作日报校方书面批准，安排专人全程指挥引导交通。

车辆在校园内行驶速度不得超过5km/h，严禁鸣笛、超速、抢行，运输车辆出场前必须冲洗车轮、车厢，严禁带泥上路、沿途撒漏，严格遵守珠海市城市道路运输管理相关规定。

施工机械进场后必须停放在划定的封闭施工区域内，严禁在校园内随意停放、转场；机械转场必须全程封闭、专人引导，避开学生活动区域。所有进场施工机械必须验收合格，具备年检合格证、特种设备操作证，报监理备案后方可使用，严禁使用报废、无合格证、带病运行的机械。

上课期间（正常教学时段）必须采取低噪音作业方式，严禁使用高噪音机械设备，避免噪音干扰课堂教学；施工过程中需配备降噪设备，确保施工噪音符合校园环境标准。

施工废水、废料、垃圾的排放及清运路线，严格执行校方指定处置要求。

施工全过程服从校方日常管理、教学秩序管控，遵守临时活动及考试期间停工要求。

有个别项需要保护性拆除，配合运输堆放至指定的校内存放地点。

拆除技术要点

通用要求：按图纸及规范施工，遵循“自上而下、由外及内、先非承重后承重”原则，避免损坏周边设施及地下管线。

分项要点

侧、平(缘)石：人工配合小型低噪音机械拆除，保护周边路面植被，基层平整，石料分类堆放。

基础：各校区施工前配合进行探挖，确认范围深度，避免破坏管线，分层拆除并及时清理碎块，基层清理干净。

消防路路沿石：保护路面，分段拆除，废料不占用消防通道及通行道路。

现状台阶：避免损坏周边设施，拆除彻底，及时清理垃圾，不影响通行。

现状植草砖：轻拿轻放，减少破损，清理基层泥土杂物，便于后续施工。

排水沟：保护性拆除盖板并妥善堆放，分段分层拆墙体，彻底清理淤泥沙石并分类堆放。

废料处理：及时清理分类堆放至甲方指定区域，不占用校园关键区域，配合装车，避免扬尘遗撒。

施工清理：分项完工后及时清理，做到“工完、料尽、场地清”。

安全技术要点

人员防护：施工人员佩戴齐全防护用品，高空作业系安全带，严禁违规操作。

机械安全：设备提前检修调试，操作人员持证上岗，机械作业设置警戒区域及值守人员。

现场防护：施工区域设置警戒标志，临近教学、通行区域需设防护围栏，禁止无关人员进入。

消防安全：现场严禁吸烟，配备充足消防器材，明火作业需提前报备学校并做好防火措施。

应急处置：制定应急预案，明确流程及责任人员，突发事件及时启动预案并上报学校。

校园配合要求

沟通对接：指定专人对接学校相关部门，及时反馈进度及问题，调整计划需提前报备批准。

秩序维护：施工人员遵守学校规章制度，不随意进入教学、宿舍区域，施工车辆减速避让师生。

环境保护：采取措施减少扬尘、噪音、遗撒，及时清运淤泥废料，避免污染校园。

设施保护：保护校园现有设施，不慎损坏需及时上报。

路牙石工程

工程概况

工程内容

本工程为橡胶跑道与相邻地坪交界处的路牙安装施工，路牙采用混凝土预制道牙石，包含道牙预制件安装、基础混凝土浇筑、钢筋预埋、相邻地坪修复及开挖面恢复等配套施工。

施工范围

橡胶跑道边缘至相邻地坪的道牙结构施工，含垫层、现浇混凝土基础、预制道牙安装、钢筋锚固及开挖面相邻地面恢复。

设计大样

路牙大样

技术要求

材料要求

预制道牙石

强度等级：采用细石混凝土，满足设计抗压、抗折强度要求，表面无蜂窝、麻面、裂缝、缺棱掉角等缺陷。

尺寸偏差：外形尺寸及对角线偏差符合规范要求，圆弧段弧度与设计一致，无崩边、变形。

验收要求：进场时需提供出厂合格证及强度检测报告，外观、尺寸、强度不合格材料严禁使用。

混凝土材料

垫层混凝土：采用商品混凝土，骨料粒径符合施工要求，和易性满足现场施工条件。

现浇基础混凝土：采用商品混凝土，细石粒径符合要求，混凝土强度等级、配合比需符合相关混凝土质量控制标准要求。

钢筋材料：需具备出厂合格证及力学性能检测报告，钢筋表面无锈蚀、油污，严禁使用不合格钢筋。

施工工艺要求

施工准备

测量放线：按设计图纸测设道牙中心线及标高控制点，合理设置桩距，路口及转角处适当加密，挂线复核标高及线形。

基槽开挖：按设计尺寸开挖基槽，控制槽底标高（需注意地下管线管网，需进行探挖施工，避免破坏），对槽底进行夯实处理，确保压实度符合要求，严禁超挖、扰动原状土，超挖部分按规范要求回填夯实。

垫层施工：浇筑混凝土垫层，控制表面平整度及顶面标高，浇筑完成后及时洒水养护，确保养护时间满足施工要求。

现浇基础施工

钢筋安装：按设计预埋钢筋，控制钢筋间距，锚固长度、弯钩形式需符合设计要求，确保钢筋保护层厚度达标。

混凝土浇筑：浇筑现浇混凝土基础，振捣密实，控制顶面标高，浇筑完成后及时收面并进行养护，确保养护时间充足，混凝土强度达到设计要求后，方可进行道牙安装。

道牙安装

坐浆施工：在现浇基础顶面铺设水泥砂浆坐浆层，确保砂浆饱满，控制坐浆厚度符合要求。

安装就位：按挂线位置安装预制道牙，轻击调整，确保顶面标高、相邻块衔接符合要求，缝内砂浆饱满、密实。

线形控制：直线段保持顺直，曲线段弧度顺滑，无折角，确保相邻道牙衔接平整。

附属施工

相邻地坪修复：按设计标高修复相邻地坪，与道牙衔接处平顺过渡，无错台、开裂。

开挖面恢复：施工完成后按原状恢复开挖面地面，确保压实度达标，无沉降、积水现象。

勾缝处理：道牙安装完成后，采用水泥砂浆勾缝，确保勾缝密实、平整，与道牙结合牢固，无脱落、空鼓。

安全文明施工要求

施工前需对作业人员进行安全技术交底，基槽开挖需设置防护措施，防止坍塌、坠落。

材料堆放整齐，预制道牙、钢筋、混凝土材料分区存放，严禁占用施工通道。

施工过程中及时清理建筑垃圾，保持现场整洁，避免对橡胶跑道及周边环境造成污染。

混凝土浇筑、振捣作业需遵守安全操作规程，振捣器操作人员需佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

跑道、足球场基层工程

工程概况

工程内容：本工程为橡胶跑道/足球场的基层结构施工，自下而上构造层见下图。

施工范围：跑道及足球场区域的基层结构施工，涵盖地基处理、各结构层铺设、材料运输、现场摊铺压实、养护及成品保护等全部相关工序。

设计大样：

预制跑道大样图

足球场大样图

技术要求

材料要求

素土：选用洁净合格土料，控制适宜含水率，严禁使用不合格土质。

碎石材料：采用质地坚硬的碎石，各项指标满足规范要求，无风化软弱颗粒。

水泥稳定石粉材料

水泥：选用合格普通硅酸盐水泥，在有效期内使用，严禁使用变质水泥。

石粉：颗粒级配合理，杂质含量符合要求，按设计配比拌和。

无纺土工布：选用合格土工布，外观完好无破损。

C25 素混凝土：采用合格商品混凝土，工作性能与强度满足规范要求，无离析泌水。

施工工艺要求

素土夯实层施工

施工前清理基底，清除各类杂物并按设计标高整平。

采用机械分层夯实，控制好每层铺设厚度与夯实遍数，确保压实效果达标，表面平整顺直。

施工完成后按规范进行压实度检测，检测布点符合要求，检测结果全部合格。

碎石层施工

摊铺前按设计标高放线，合理控制虚铺厚度，保证压实后厚度符合设计。

采用人机配合摊铺，确保颗粒分布均匀，摊铺后使用压路机规范碾压，直至表面密实稳定。

压实质量、表面平整度及标高均需满足施工及验收要求。

水泥稳定石粉层施工

混合料采用集中拌和，严格控制配比及含水率，拌和均匀，运输过程做好防护。

摊铺后按工艺要求碾压，保证压实度达标，施工完成后及时洒水养护，养护期间禁止通行，避免出现裂缝、松散等问题。

成型强度、标高及平整度均需符合设计及规范规定。

无纺土工布隔离层施工

施工前清理基层表面，避免尖锐物损伤土工布。

采用人工铺设，保证搭接宽度与接缝质量，铺设时平整顺直、无破损褶皱，铺设完成后禁止碾压踩踏。

C25 素混凝土层施工

施工前复核标高尺寸，支设牢固顺直的模板。

混凝土浇筑振捣密实，表面整平收光，浇筑后及时养护，养护期间禁止通行，防止出现开裂、起砂等缺陷。

混凝土强度满足要求后再进行后续施工，按规范留置试块检验质量。

安全文明施工要求

施工前对作业人员进行安全技术交底，机械作业需设专人指挥，压路机、摊铺机等设备操作人员需持证上岗。

材料分区堆放，水泥、石粉需防潮防雨，碎石、土工布分类存放，严禁占用施工通道。

施工现场设置围挡，洒水降尘，控制施工噪音，避免对周边环境造成污染。

施工过程中做好成品保护，已完成的基层严禁车辆碾压、堆放重物，防止损坏结构层。

阻根墙工程

主席台、升旗台等其他钢筋混凝土工程技术要求均参考阻根墙执行。

工程概况

工程内容：本工程为橡胶跑道周边阻根墙施工，核心为现浇钢筋混凝土阻根墙结构，含基础浇筑、墙体钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑及原有结构层恢复等工序。

施工范围：跑道边界区域的阻根墙结构施工，涉及C15混凝土基础、现浇C25钢筋混凝土阻根墙、原有碎石层及地坪修复等全流程作业。

设计大样

阻根墙大样图

技术要求

材料要求

混凝土材料

基础混凝土：采用合格商品混凝土，各项性能满足规范标准要求；

阻根墙混凝土：采用现浇细石混凝土，选用合格水泥配制，和易性与强度均符合设计及规范要求，无离析泌水。

钢筋材料：外观洁净无锈蚀油污，力学性能合格，进场时附带合格证明与检测报告。

其他材料

模板：采用合格覆膜胶合板，支撑体系稳固可靠，浇筑时不漏浆。

施工工艺要求

基础施工

基槽开挖：按设计尺寸开挖（需注意地下管线管网，需进行探挖施工，避免破坏），保证槽底平整、压实效果达标，严禁超挖扰动原状土，超挖部分按规范要求回填夯实；

垫层浇筑：浇筑符合设计要求的混凝土垫层，控制好表面平整度及标高，浇筑完成后及时洒水养护，确保养护到位。

钢筋工程

钢筋加工：按设计规格下料、弯折，加工质量符合规范要求，保证钢筋搭接长度达标；

钢筋安装：按设计要求布设钢筋网片及拉钩，确保钢筋保护层厚度、间距符合规定，绑扎牢固可靠。

模板工程

模板支设：按规范要求支设模板，保证垂直度、平整度达标，支撑体系加固到位，防止浇筑时出现胀模、漏浆现象；

模板拆除：待混凝土强度达到规定要求后再拆除模板，拆除过程中避免损伤混凝土棱角。

混凝土浇筑与养护

浇筑施工：连续浇筑阻根墙混凝土，确保振捣密实，避免出现漏振、过振，保证墙体表面质量，无明显缺陷；

施工缝处理：按规范处理施工缝，确保新旧混凝土衔接密实；

养护要求：浇筑完成后及时洒水养护，保证足够养护周期，保持墙体湿润，防止出现干缩裂缝。

原有结构层及地坪恢复

地坪修复：按设计要求修复相邻地坪，确保与阻根墙衔接顺畅，坡度合理，表面平整，排水通畅，无质量缺陷。

安全文明施工要求

施工前对作业人员进行安全技术交底，钢筋加工、模板支设、混凝土浇筑等工序严格遵守安全操作规程，机械作业设专人指挥；

材料分类堆放，钢筋、水泥、模板分区存放，做好防雨、防潮措施；

施工现场设置围挡，洒水降尘，及时清理建筑垃圾，避免污染橡胶跑道及周边环境；

做好成品保护，已完成的阻根墙严禁碰撞、踩踏，禁止在墙体上堆放重物。

排水沟砌体工程招标技术要求

工程概况

工程内容：本工程为足球场与跑道间排水沟砌体及配套结构施工，包含排水沟侧墙砌筑、混凝土盖板安装、防水结合层施工、原有结构拆除与修复、排水管安装及排水沟清理等相关工序。

施工范围：涵盖排水沟区域砌体及配套结构施工，包括侧墙砌筑、垫层浇筑、局部混凝土浇筑、防水砂浆层施工、盖板安装、排水管安装，以及原有排水沟结构拆除修复、清理等全部作业。

设计大样

雨水口大样图

技术要求

材料要求

砌体材料

灰砂砖：选用合格强度等级的蒸压灰砂砖，外观完好无破损，进场时附带合格证明及检测报告。

砌筑砂浆：采用合格水泥与中砂配制，砂浆配比规范，杂质含量符合要求。

混凝土及砂浆材料

垫层混凝土：采用合格商品混凝土，性能满足设计及规范标准。

局部浇筑混凝土：采用对应强度商品混凝土，用于结构修复部位浇筑。

防水砂浆与找平砂浆：按要求掺加防水剂，搅拌均匀，和易性良好。

其他材料

混凝土盖板：采用预制混凝土盖板，外观平整无缺陷，尺寸符合设计要求。

PVC 排水管：选用国标管材，壁厚与刚度达标，无破损变形，配件齐全。

施工工艺要求

施工准备与原有结构处理

排水沟清理：彻底清理原有排水沟内杂物、淤泥，保障排水通畅；

拆除与修复：按设计要求拆除原有排水沟墙体，拆除后清理基面并重新浇筑混凝土，浇筑后及时养护，养护完成后进行找平处理；

测量放线：按设计要求测设排水沟中心线及边线，精准控制砌体标高与线形。

垫层施工

浇筑符合设计要求的混凝土垫层，确保振捣密实、表面平整，标高控制到位，浇筑完成后及时养护，保障养护周期。

砌体施工

砌筑前对灰砂砖进行充分湿润，严禁干砖砌筑；

采用规范砌筑方法施工，控制好灰缝厚度与饱满度，杜绝瞎缝、假缝；

砌体转角及交接处同步砌筑，按要求留设槎口，严禁违规留槎；

严格控制砌体垂直度、表面平整度、标高及墙厚，确保符合施工要求；

砌筑完成后清理墙面、规范勾缝，并做好养护工作。

防水砂浆层施工

施工前清理基层，确保基层平整坚实、无杂物，含水率符合施工标准；

按工艺要求分层施工防水砂浆结合层，确保压实抹平，无空鼓、裂缝等缺陷；

施工完成后及时洒水养护，养护期间做好防护，避免基层受损。

PVC 排水管安装

按设计位置安装 PVC 排水管，安装前检查管材质量，确保无破损、变形；

管道接口采用专用工艺连接，保证接口牢固密封、无渗漏，管道坡度符合要求，保障排水通畅；

管道安装完成后进行通水试验，确保无堵塞、渗漏现象。

混凝土盖板安装

安装前清理基层表面，按设计要求铺设坐浆层；

盖板安装平稳，控制好缝隙宽度及相邻盖板错台，确保盖板与砌体衔接紧密、砂浆饱满；

盖板安装完成后，对缝隙进行规范勾缝，保证勾缝平整密实。

安全文明施工要求

施工前对作业人员进行安全技术交底，砌体施工、混凝土浇筑、管道安装等工序严格遵守安全操作规程；

材料分区堆放，灰砂砖、水泥、盖板分类存放，做好防潮、防雨措施，避免影响材料性能；

施工现场设置围挡，洒水降尘，及时清理建筑垃圾，避免污染周边跑道、足球场场地；

做好成品保护，砌体、砂浆层、盖板施工完成后严禁碰撞、踩踏，防止损坏。

地砖楼地面工程招标技术要求

其他地砖楼地面工程均参照该标准执行。

工程概况

工程内容：本工程为防滑地砖楼地面施工，采用瓷砖胶粘贴工艺，结构层次自下而上为：基层处理、水泥砂浆保护层（侧墙挂网抹灰找平）、瓷砖胶结合层、防滑地砖面层，含地面及侧墙配套抹灰、地砖铺贴、擦缝及成品保护等全部工序。

施工范围：防滑地砖楼地面区域施工，涵盖基层处理、找平层施工、瓷砖胶粘贴、地砖铺贴、勾缝擦缝、侧墙挂网抹灰及所有相关配套工序。

技术要求

材料要求

防滑地砖

选用符合规范的防滑地砖，防滑性能、强度及吸水率满足设计要求，外观完好无色差，尺寸规整。进场时严格验收，附带合格证明与检测报告，不合格材料不得进场。

粘结与抹灰材料

采用专用合格瓷砖胶，粘结性能满足施工标准，无受潮结块。

按部位选用不同强度等级的水泥砂浆，原材料合格，含泥量符合要求，配合比规范。

采用与地砖匹配的专用填缝材料，粘结好、耐水抗裂。

侧墙采用合格热镀锌钢丝网，配套固定件，保证抹灰层粘结可靠。

施工工艺要求

基层处理

楼地面基层坚实平整，清理油污浮灰，空鼓裂缝提前修补。

侧墙基层清理干净并做凿毛处理，保证抹灰粘结牢固。

地面保护层施工

按设计厚度施工水泥砂浆保护层，摊铺均匀、压实平整，控制好标高与平整度，完成后及时养护，养护期禁止踩踏。

地砖铺贴施工

铺贴前弹线分格、预排地砖，保证缝宽均匀、排布美观。

瓷砖胶按要求搅拌，用专用工具均匀刮涂，确保粘结厚度适宜。

地砖铺贴平整牢固，控制好平整度、错台及缝宽，满足观感与质量要求。

铺贴完成后适时进行擦缝，清理多余浆料，做好养护。

成品保护

地砖铺贴后养护期间禁止踩踏和堆载，防止磕碰划伤。

完工后覆盖保护膜进行保护，直至竣工验收。

安全文明施工要求

施工前对作业人员进行安全技术交底，瓷砖胶、水泥等材料堆放整齐，做好防潮措施；

施工现场保持整洁，及时清理建筑垃圾，避免粉尘污染；

切割地砖时采用防尘措施，操作人员佩戴防护口罩、护目镜，防止粉尘伤害；

做好成品保护，施工过程中避免对已完成的地面、墙面造成损坏。

透水地砖工程

工程概况

工程内容：本工程为人行道透水砖恢复施工，含基层处理、C25素混凝土回填、粗砂垫层铺设、旧透水砖回收再利用铺贴、扫缝处理及相关配套工序，最终恢复人行道原状结构与功能。

施工范围：人行道透水砖区域恢复施工，涵盖基层混凝土回填、30mm厚粗砂垫层铺设、旧暗红色透水砖铺贴、粗砂扫缝及按图纸规范完成的所有相关工序。

技术要求

材料要求

透水砖（利旧）

选用原有回收透水砖，外观完好、结构完整，无破损断裂，整体色泽统一，透水性能及结构强度满足人行荷载与规范要求。旧砖使用前彻底清理筛选，剔除不合格块材，保障铺设观感与质量。

粗砂材料

垫层及扫缝所用粗砂质地洁净、级配良好，无杂质泥块，材质指标满足施工要求，保障垫层密实度与整体透水效果。

混凝土材料

回填采用合格素混凝土，和易性良好，无离析、泌水，强度及质量符合现行规范标准。

施工工艺要求

基层处理与混凝土回填

全面清理施工区域杂物、淤泥及浮土，破损基层做凿毛加固处理，保证基层坚实稳定。

分层浇筑回填混凝土，振捣密实，做好表面整平与养护，待强度达到规定要求后开展下道工序。

粗砂垫层施工

依据设计标高放线控制，均匀摊铺粗砂垫层并夯实整平，保证垫层厚度均匀、表面平整，整体密实度满足施工质量要求。

透水砖铺贴施工

施工前弹线分格、提前预排砖块，合理排布调整缝隙，边角部位规范切割处理，杜绝随意拼凑碎砖。

采用干铺工艺进行透水砖铺设，砖块摆放顺直，轻敲压实，与垫层结合紧密，无松动、翘曲，严格控制铺面平整度、坡度，确保排水顺畅、无积水。

扫缝与清理

铺贴完成后均匀灌砂扫缝，使缝隙填充饱满密实，清扫表面多余浮砂。

完工后做好现场防护，养护阶段禁止车辆通行及重物碾压，保护成品铺装面层。

安全文明施工要求

施工前对作业人员进行安全技术交底，旧砖回收、切割作业时佩戴防护手套、护目镜，防止砖块破损伤人；

粗砂、混凝土材料分区堆放，做好防雨、防潮措施，避免材料性能受影响；

施工现场设置围挡，洒水降尘，及时清理建筑垃圾，避免影响周边环境；

做好成品保护，铺贴完成的透水砖区域设置警示标识，禁止车辆、行人踩踏，防止砖块移位、损坏。

上人/不上人屋面工程

工程概况

工程内容：本工程为上人屋面施工，涵盖找坡层、涂膜防水、卷材防水、保温隔热层、刚性保护层、块料楼地面全工序施工，含基层处理、钢筋网片设置、附加层施工、闭水试验、分格缝处理及成品保护等配套工作。

施工范围：上人屋面区域的结构找坡（除外）、找平找坡、防水、保温、刚性保护层及防滑地砖面层施工，按图纸及规范要求完成所有相关工序。

技术要求

材料要求

找坡层材料：采用同标号混凝土浇筑，骨料规格合规，强度满足设计，施工和易性良好。

防水材料

涂膜防水：选用合规改性橡胶防水涂料，配套胎体增强材料，材料延伸性、耐老化等性能符合规范。

卷材防水：采用非沥青基自粘高分子防水卷材，物理性能、防水性能及搭接强度满足标准要求。

密封材料：采用聚氨酯类密封胶，粘结性能与耐候性优良，适用于屋面分格缝密封防水。

保温材料：选用阻燃型挤塑聚苯保温板材，保温、抗压、防水性能达标；配套专用胶粘剂，保证板材粘结稳定，无空鼓脱落。

刚性层材料：采用细石混凝土并掺加补偿收缩外加剂，原材料质量合格；配置钢筋网片，安装连接牢固，增强整体抗裂性能。

面层材料：选用合格防滑地砖，外观完整、色泽均匀，防滑及强度指标达标；配套采用合格水泥砂浆，配比符合设计及规范。

其他材料：采用合格无纺聚酯纤维布，抗拉、耐穿刺性能满足屋面施工使用要求。

施工工艺要求

屋面找坡层施工

清理结构板面浮浆与杂物，充分湿润基层并涂刷基层处理剂。

按设计排水坡度浇筑找坡混凝土，厚段区域增设钢筋网片加强。

浇筑后及时压光收面，控制表面平整度，保证排水坡度顺畅，完工后按期养护。

屋面涂膜防水施工

防水基层平整干燥，阴阳角做成圆弧或钝角过渡。

屋面各类节点、转角、管根、排水口及变形缝位置优先施工防水附加层，搭配胎体增强材料加强防护。

防水涂料分层分次涂刷，厚薄均匀，杜绝漏涂、流挂，立面按要求上翻。

涂膜施工完毕后开展闭水试验，检查无渗漏方可进入下道工序。

屋面卷材防水施工

保持下层涂膜基面洁净平整，无凸起杂物。

按规范方向铺贴自粘防水卷材，搭接粘结牢固，整体铺贴平顺，无空鼓、褶皱、翘边等缺陷。

关键节点部位增设卷材附加层，加强密封处理，保证防水整体性。

保温隔热层施工

清理防水层表面，满铺隔离防护布，铺设平整无褶皱。

采用专用粘结剂粘贴挤塑保温板材，错缝排布，板缝嵌填密实，保证铺设稳固。

保温层完工后做好成品防护，禁止踩踏、堆载，防止板材破损移位。

屋面刚性层施工

按要求布设双向钢筋网片，控制安放位置与搭接构造，连接固定牢靠。

浇筑补偿收缩细石混凝土，振捣密实、表面压光，延长养护周期，减少开裂。

按规范合理划分分格缝，缝位断开钢筋，屋面周边与构筑物交接位置同步设置伸缩分格缝，释放结构应力。

块料面层施工

清理刚性层基层并洒水湿润，摊铺水泥砂浆找平层，控制标高与平整。

防滑地砖规范排版分缝铺贴，板面平整顺直，缝隙均匀，高低差符合质量要求。

铺贴完成后做好养护及成品保护，养护阶段禁止行人踩踏与重物堆放。

安全文明施工要求

屋面施工前对作业人员进行安全技术交底，临边、洞口设置防护栏杆及警示标识，高处作业佩戴安全带；

防水材料、保温材料等易燃品远离火源，施工现场配备消防器材，严禁吸烟、明火作业；

施工材料分区堆放，做好防雨、防潮措施，避免材料受潮、变质；

施工过程中及时清理建筑垃圾，做好屋面成品保护，防止已完防水层、保温层、刚性层被破坏。

外墙抹灰及饰面工程

工程概况

工程内容：本工程为外墙（外1）抹灰及饰面施工，涵盖墙面基层处理、界面剂施工、防水找平层、挂网抹灰、防水砂浆面层及釉面砖铺贴等全工序，含螺栓孔封堵、勒缝处理、勾缝等配套施工。

施工范围：外墙墙、柱面施工区域，包括一般抹灰、满挂钢丝网、防水砂浆抹面及釉面砖块料铺贴，按图纸及规范要求完成所有相关工序。

技术要求

材料要求

界面处理材料：采用专用混凝土界面处理剂，粘结性能优良，耐水、耐冻融，满足施工及规范要求。

砂浆材料：防水找平砂浆选用合格原材料配制，掺加防水剂及聚丙烯纤维，提升防水、抗裂性能，配比规范。

成品防水砂浆：采用仿生纤维防水砂浆，分层施工，抗裂、防水效果良好，施工和易性符合现场作业需求。

钢丝网材料：选用热浸镀锌钢丝网，规格合规，镀锌层完好，无锈蚀、破损、翘边，防护性能达标。

饰面材料：釉面砖外观完好、色泽统一，无破损色差，强度及吸水率符合标准；配套专用瓷砖胶和勾缝剂，粘结牢固、耐水耐污，颜色适配面砖。

其他材料：螺栓孔封堵采用微膨胀防水砂浆，勒缝条选用合格成品塑料件，规格符合设计要求。

施工工艺要求

基层处理与界面剂施工

彻底清理墙面浮浆、油污及杂物，规范封堵墙面螺栓孔，确保填实抹平。

均匀涂刷专用界面处理剂，杜绝漏涂、流挂，待界面剂干燥后再开展后续施工。

防水找平层施工

按规范配比搅拌防水找平砂浆，掺加对应添加剂，确保搅拌均匀、无离析。

分层抹制防水砂浆找平层，控制每层厚度，压实抹平，按期养护，保证无空鼓、开裂、脱落等缺陷。

满挂钢丝网施工

在找平层居中位置铺设热浸镀锌钢丝网，按要求控制搭接宽度，用专用固定件牢固固定，控制固定点间距。

保证钢丝网铺设平整，无翘边、空鼓，阴阳角处网片连续贯通，不得断开。

防水砂浆面层施工

清理找平层表面，洒水充分湿润基层。

分两次分层抹制成品仿生纤维防水砂浆，控制每层厚度，按设计要求设置勒缝或安装成品勒缝条。

施工完成后及时洒水养护，保障足够养护周期，做好成品防护，避免面层开裂。

釉面砖铺贴施工

按立面设计要求预排面砖、弹线分格，合理调整缝宽，确保排布整齐美观。

按说明搅拌瓷砖胶，用专用工具均匀刮涂在基层及面砖背面，控制涂抹厚度。

面砖按弹线位置铺贴，轻敲压实，保证粘结牢固，控制好平整度及相邻面砖错台偏差。

铺贴完成后适时用专用勾缝剂勾缝，确保填缝饱满，清理砖面多余材料，做好养护工作。

安全文明施工要求

外墙施工前对作业人员进行安全技术交底，脚手架搭设牢固，高处作业佩戴安全带，设置防护网；

砂浆、瓷砖胶等材料分区堆放，做好防潮措施，施工现场设置沉淀池，控制污水排放；

施工过程中及时清理建筑垃圾，洒水降尘，避免粉尘污染周边环境；

做好成品保护，已完成的抹灰层、面砖层严禁碰撞、划伤，施工完成后采用保护膜覆盖保护。

室内装修工程

其余内墙装饰参考该标准执行

工程概况

工程内容：本工程为室内装修施工，涵盖墙面基层界面处理、水泥砂浆抹灰、挂网抗裂防护、防水涂料施工、块料墙面饰面铺贴等全工序，含基层处理、节点附加层施工、闭水试验、勾缝及成品保护等配套工作。

施工范围：室内卫生间、淋浴间等防水及饰面施工区域，包括墙面基层处理、防水抹灰层、防水涂料层、块料饰面铺贴等相关工序。

技术要求

材料要求

界面处理材料

选用适配各类墙体的专用界面剂，粘结性能优良，耐水耐老化，涂刷后无起壳脱落。

蒸压加气混凝土墙配备专用加固材料，确保墙体与抹灰层粘结紧密，杜绝空鼓。

抹灰材料

采用合格 M15 级水泥砂浆，原材料合规、配比规范；卫生间、淋浴间抹灰掺加防水剂，保障防水效果。

成品仿生纤维防水砂浆，抗裂、防水性能良好，施工和易性满足现场需求，无离析泌水现象。

防水涂料材料

采用聚合物水泥防水涂料，环保达标，各项物理性能及防水指标符合规范要求，能有效起到防水防护作用。

块料饰面材料

选用合格瓷质砖，外观完好、色泽统一，防滑、强度及尺寸精度达标，适配墙面铺贴需求。

配套专用瓷砖胶和填缝剂，瓷砖胶粘结力强，填缝剂耐水耐污、抗开裂，颜色与面砖匹配协调。

其他材料

配备节点加固用防水附加层材料及密封胶，规格适配卫生间、淋浴间各类节点，确保节点防水严密。

施工工艺要求

基层处理与界面剂施工

彻底清理墙面各类杂物、污渍，蒸压加气混凝土墙做凿毛处理，保证基层坚实平整。

按墙体类型分别涂刷专用界面剂及加固材料，涂刷均匀无漏涂、流挂，待干燥成膜后再进行抹灰。

规范处理墙面螺栓孔、孔洞及裂缝，采用专用材料填实抹平，杜绝隐患。

墙面一般抹灰施工

按规范配比搅拌水泥砂浆，卫生间、淋浴间按要求掺加防水剂，确保搅拌均匀、和易性良好。

抹灰分两次分层施工，控制每层厚度，底层压实、面层拉毛，保证表面平整，无空鼓、裂缝。

抹灰完成后及时洒水养护，保障足够养护周期，做好防护，避免碰撞和潮湿侵蚀。

抗裂防护（仿生纤维防水砂浆）施工

清理抹灰层表面，洒水充分湿润基层，确保施工基面达标。

分层涂抹成品仿生纤维防水砂浆，压实抹光，确保与基层粘结牢固，无空鼓起壳，形成有效抗裂防水防护层。

墙面涂膜防水施工（卫生间、淋浴间）

防水基面需平整、干燥、坚实，无尖锐凸起及裂缝，阴阳角做圆弧或钝角过渡处理。

卫生间、淋浴间各类节点先施工防水附加层，扩大防护范围，确保节点加固到位。

防水涂料分多遍涂刷，控制总厚度，涂刷均匀无漏涂、流挂，按要求做好立面上翻。

涂膜完成后进行闭水试验，确认无渗漏后，方可开展后续饰面施工。

块料墙面饰面铺贴施工

施工前按设计要求预排面砖、弹线分格，合理调整缝宽，确保排布整齐美观。

按产品说明搅拌瓷砖胶，用专用工具均匀刮涂，保证胶层饱满，适配大规格瓷砖铺贴。

按弹线顺序铺贴面砖，轻敲压实，确保粘结牢固，严格控制平整度、错台及垂直度偏差。

铺贴完成后适时用专用填缝剂勾缝，保证填缝饱满密实，清理砖面多余材料，做好养护工作。

安全文明施工要求

室内施工前进行安全技术交底，高处作业（如墙面铺贴）设置防护栏杆，施工工具摆放整齐，避免高空坠物。

防水涂料、瓷砖胶等易燃材料远离火源，施工现场配备消防器材，严禁明火作业。

施工过程中洒水降尘，及时清理建筑垃圾，避免粉尘、污水污染室内环境。

做好成品保护，已完成的抹灰层、防水层、面砖层严禁碰撞、踩踏，采用保护膜覆盖保护。

围墙工程

工程概况

工程内容：本工程为围墙及配套区域恢复施工，涵盖围护结构土方开挖、回填、C15垫层、C30基础浇筑、围墙砌筑、平开门安装、预埋件施工、块料墙面铺贴、现浇构件钢筋绑扎、透水砖恢复、草坪恢复等全工序，包含人工挖方、机械挖方、材料采购、安装施工、成品保护及相关一切费用。

施工范围：围墙全段及基础周边、透水砖铺装区域、草坪恢复区域，涉及土方工程、混凝土工程、砌体工程、钢筋工程、门窗安装、块料饰面、透水砖铺贴、草坪复绿等配套工作。

技术要求

材料要求

土方材料：选用合格原状土，无杂质，控制适宜含水率，确保回填夯实密实。

混凝土材料：选用对应强度等级的合格混凝土，和易性良好，各项性能符合规范要求，分别用于垫层、基础及地面恢复施工。

钢筋材料：选用合格等级钢筋，外观洁净无锈蚀、无变形，进场时提供合格证明及检测报告，规格数量符合设计要求。

围墙及大门材料：选用热镀锌方管，镀锌层完好，无锈蚀变形，表面做氟碳漆喷涂处理，防腐耐候、附着力达标；立柱选用适配规格的热镀锌方管，做好防腐处理，适配大门安装。

块料墙面材料：选用合格黄金麻花岗石，外观完好、色泽均匀，力学性能达标；配套专用粘结砂浆，原材料合格，粘结强度满足要求。

透水砖恢复材料：选用利旧红色透水砖，清理后无破损变形，透水性能符合规范；垫层及扫缝用粗砂洁净、级配良好，无杂质。

草坪恢复材料：选用适配场地气候的优质草种，发芽率达标；植土质地优良、无杂质，有机质含量符合要求；素土夯实后密实度达标。

其他材料：预埋铁件选用合格材质，做好热镀锌防腐处理，规格尺寸符合设计；水泥石粉垫层用砂浆配比规范，强度及和易性达标；扫缝用粗砂密实无杂质。

施工工艺要求

挖沟槽土方施工：采用人机配合开挖（需注意地下管线管网，需进行探挖施工，避免破坏），按设计要求控制标高和尺寸，严禁超挖，超挖部分按规范回填夯实；开挖土方按指定地点分类堆放，做好防尘防流失措施。

回填方施工：回填前清理沟槽内杂物和积水，分层回填夯实，控制好铺设厚度，分层检测合格后再进行下一层回填，确保回填密实无沉降。

C15垫层施工：清理平整基底后浇筑垫层混凝土，确保振捣密实、表面平整、标高准确，浇筑完成后及时养护，保障养护周期。

C30基础施工：垫层养护达标后，支设牢固顺直的模板，按设计绑扎钢筋，浇筑混凝土并振捣密实，做好表面处理，控制标高尺寸，按期养护，达到规定强度后拆除模板。

围墙施工：按设计尺寸加工镀锌方管，焊接牢固、打磨除锈后做好氟碳漆喷涂；按设计位置安装围墙，确保与基础连接牢固，安装顺直，漆面完好无破损。

平开门大门施工：将立柱固定牢固，确保安装垂直，做好氟碳漆喷涂；大门与立柱连接牢固，开关顺畅，无卡顿、变形，缝隙均匀。

预埋铁件施工：按设计位置预埋铁件，确保水平、标高准确，与基础锚固牢固，无位移倾斜，防腐涂层完整。

块料墙面施工：清理墙面杂物并洒水湿润，挂线分格；摊铺粘结砂浆，确保平整无空鼓；铺贴花岗石，保证粘贴牢固、表面平整，勾缝密实，做好表面清理。

现浇构件钢筋施工：按设计要求加工钢筋，绑扎成型，确保搭接、锚固长度符合规范；钢筋安装牢固，位置准确，控制好间距及保护层厚度。

水泥石粉垫层施工：按配比搅拌水泥石粉垫层材料，分层摊铺压实，确保密实度、平整度及标高符合要求，按期养护。

围墙基础周边混凝土地面恢复：清理基础周边杂物并洒水湿润，浇筑混凝土并振捣密实，表面压光，与周边地面顺接顺畅，无积水错台，按期养护。

透水砖恢复施工：清理恢复区域，摊铺并压实粗砂垫层；铺贴利旧透水砖，控制好缝宽，确保粘贴牢固、表面平整，排水顺畅；铺贴完成后用粗砂扫缝，清理砖面残留砂料。

草坪恢复施工：夯实素土至规定密实度；铺设优质植土并平整耙细；铺设草坪或播种草种，压实平整后浇水养护，确保草坪覆盖率及成活率达标。

安全文明施工要求

施工前进行安全技术交底，机械挖方、高处作业（如围墙安装）设置防护措施，人员佩戴安全帽、安全带，避免高空坠物。

混凝土、砂浆、钢材等材料分类堆放，做好防雨、防潮、防腐措施，氟碳漆、焊接作业远离火源，配备消防器材。

施工过程中洒水降尘，及时清理建筑垃圾，避免扬尘、污水污染周边环境；土方堆放设置围挡，防止流失。

做好成品保护，已完成的围墙、大门、块料墙面、透水砖区域设置警示标识，禁止重物碾压、碰撞，防止损坏。

铝扣板顶棚工程

工程概况

工程内容：本工程为铝扣板顶棚施工，涵盖基层清理、界面剂施工、防潮层涂刷、配套钢龙骨安装、铝扣板安装及相关配套工序，适用于室内顶棚（含厨房等对防火、防潮有要求的区域）。

施工范围：室内顶棚区域，包括原始混凝土楼板基层处理、界面剂施工、JS-II防水涂料防潮层施工、配套钢龙骨安装、铝扣板安装，按图纸及规范完成所有相关工序。

技术要求

材料要求

界面处理材料：专用混凝土界面处理剂，粘结强度、耐水、耐老化性能达标，适配混凝土基层。

防水涂料材料：JS-II聚合物水泥防水涂料，成膜厚度、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、环保等级、防潮性能均达标。

钢龙骨材料：配套镀锌钢龙骨，无锈蚀、变形，符合《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981标准要求。

铝扣板材料：铝扣板表面无划痕、变形、色差，平整度达标；用于厨房区域时，燃烧性能等级、防火、防潮、耐油污性能均达标，符合GB8624标准要求。

施工工艺要求

基层处理与界面剂施工

基层清理：清理原始混凝土楼板表面浮浆、油污、脱模剂、灰尘等，剔除空鼓、裂缝部位，基层坚实、平整，无松动。

界面剂施工：满刷界面处理剂一道，涂刷均匀，无漏涂、流挂，待界面剂干燥成膜后进行防潮层施工。

防潮层施工

基层处理：界面剂干燥后，检查基层含水率达标，阴阳角做成圆弧过渡。

防水涂料施工：分多遍涂刷JS-II聚合物水泥防水涂料，总厚度达标，涂刷方向相互垂直，无漏涂、流挂、起泡现象；节点部位（如管道根部、灯具预留口）加设附加层，确保防潮效果。

养护要求：防潮层施工完成后按规范养护，待涂膜完全干燥后进行龙骨安装施工。

钢龙骨安装施工

弹线定位：按设计标高弹设顶棚标高线、龙骨布置线，确定吊杆位置，吊杆固定牢固。

主龙骨安装：安装主龙骨，主龙骨间距达标，按规范设置起拱高度，调平调直。

次龙骨安装：安装次龙骨，次龙骨间距达标，与主龙骨连接牢固，无松动、变形，龙骨整体平整度达标。

铝扣板安装施工

预排与安装：按设计排布铝扣板，从顶棚中间向两边安装，扣板与次龙骨卡接牢固，无翘边、松动，相邻扣板错台、缝宽符合要求。

灯具、风口预留：按设计位置预留灯具、风口等洞口，洞口周边龙骨加固处理，确保安装牢固，无变形。

成品保护：安装完成后清理扣板表面，避免划伤、油污，做好成品保护，防止碰撞、踩踏。

安全文明施工要求

顶棚施工前对作业人员进行安全技术交底，高处作业搭设牢固的脚手架或操作平台，佩戴安全带，严禁高空抛物。

防水涂料施工时保持室内通风，操作人员佩戴防护口罩、手套，避免接触皮肤和呼吸道。

龙骨、铝扣板等材料分类堆放，做好防潮、防变形措施，施工现场严禁明火作业。

施工过程中及时清理建筑垃圾，做好成品保护，已安装的铝扣板严禁碰撞、踩踏，防止变形、划伤。

材料送检及现场检测专项要求

本项目所有进场施工材料、半成品、成品及现场实体施工质量，均需严格遵照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准、对应分项工程专项规范、《广东省建设工程质量检测管理实施细则》。

施工单位进场前需编制完整材料送检计划，明确送检批次、送检品类、检测参数、取样标准，报监理及校方审核备案后方可执行。所有涉及结构安全、使用功能、防水防渗、节能环保、消防安全、受力承载的核心主材、构配件、混凝土、砂浆、钢筋、砌体材料、饰面材料、透水材料、保温材料、防水材料、管材、瓷砖、石材、五金构配件等各类工程材料，均需按珠海市及广东省现行见证取样规范批量见证取样送检，严禁未经检测合格、无合格检测报告、无出厂合格证、无出厂性能检测报告的不合格材料进场用于本工程施工。

现场同步按规范完成地基压实度、混凝土强度、砂浆强度、钢筋保护层、防水闭水、基层承载力、结构平整度、透水性能、环保性能、材料力学性能、耐火阻燃性能等全套实体检测与功能性试验。所有检测指标必须完全符合设计参数、国家现行施工规范及珠海市地方验收标准，检测不合格材料、检测不合格施工工序一律严禁使用、严禁进入下道工序施工，全部整改复检合格后方可继续施工。

全程保证工程资料完整、检测流程合规、质量验收达标，严格遵循珠海市建设工程报建及竣工验收相关规定，顺利完成工程报建、竣工验收及移交备案全流程工作。