附件6.1技术任务书、附件

技术任务书--新翠路土建劳务分包

- 项目概况

本项目包含三条道路，为均昌路、广湾街、新翠路。其中均昌路北起珠海大道辅道，东接广南路，全长468.167m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；广湾街西接广南路，东接安民街，全长549.210m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；新翠路西接拟建洪湾大道，东北接广昌保障房处，全长966.762m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h。

工程建设内容包括：道路工程、软基工程、交通工程、安监工程、照明工程、绿化工程、管线工程（给水、雨水、污水、缆线管廊）及排洪渠工程等。

- 施工范围概况

本次招标范围主要为新翠路软基桩顶至路基顶面，不含土基部分土建劳务部分工程内容，具体范围如下：

1、沟槽土石方挖填、雨污水处理（含成品管涵、现浇砼暗涵施工）

2、褥垫层工程

3、道路附属工程（截水沟、边坡（不含石方边坡破除）、挡墙、人行道铺装工程）

4、排洪渠工程

5、电力通信工程（电缆沟、通信排管、缆线综合管廊等）

6、模板、脚手架安拆

（三）施工技术要求

1 沟槽土石方挖填、雨污水处理工程（含成品管涵、现浇砼暗涵施工）

1.1 沟槽土石方挖填

1.1.1 材料与设备要求

开挖机械：选用液压挖掘机（斗容≥1.2m³）、装载机（≥5t），全站仪、水准仪、经纬仪等检测工具。

回填材料：级配砂石（粒径 5-40mm，含泥量≤3%）、素土（压实度≥95%），严禁使用建筑垃圾、腐殖土回填。

1.1.2 施工工艺要求

开挖前复核现场现状标高，根据沟槽开挖纵断面图分析放坡开挖和需进行钢板桩支护基坑沟槽开挖分布的位置。

涉及钢板桩支护的沟槽，开挖前做好桩位复核和深度复核，与钢板桩施工单位做好工序移交。开挖应分层进行，开挖过程中按照图纸和方案要求，开挖至第一层支撑位置时，需及时通知钢板桩单位做好围檩和支撑。

沟槽底高程允许偏差 ±50mm，平整度≤15mm/3m，槽底预留 20cm 人工清槽层，严禁超挖扰动基底。

回填采用分层压实，分层厚度≤30cm，使用振动压路机碾压（碾压遍数≥6 遍），压实度检测采用灌砂法，管道两侧及管顶 50cm 内压实度≥95%，管顶以上 50cm 外≥93%。

1.1.3 质量验收标准

符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2019）第 4.1-4.3 条、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第 6.3 条。

隐蔽验收需拍摄影像资料，包含开挖边界标识、支护体系、槽底高程检测、回填压实过程，满足 “五要素” 要求（工程部位、施工细节、时间、人员、验收牌）。

1.2 雨污水处理工程（成品管涵）

1.2.1 材料要求

管材：雨水管采用钢筋混凝土管（Ⅱ 级，接口为承插式），污水管采用C30污水专用球墨铸铁管，进场需提供质量证明文件（编号可追溯），外观无裂缝、破损，壁厚偏差≤±5%。

接口材料：橡胶圈（遇水膨胀型，规格匹配管材），聚氨酯密封胶（符合 GB/T 14683-2017）。

1.2.2 施工工艺要求

管道基础：石屑垫层厚度≥20cm，压实度93%，雨水平基混凝土强度等级≥C20，浇筑后养护≥7 天。

安装：管材轴线偏差≤10mm/10m，管内底高程偏差≤±10mm，接口橡胶圈安装到位（距插口边缘 20mm），无扭曲、脱落，接口缝隙用密封胶填充饱满（厚度≥5mm）。

严密性试验：雨水管做闭水试验（渗水量≤1.3L/(min・km)），污水管做气压试验（压力 0.15MPa，稳压 30 分钟压降≤0.02MPa），试验过程全程影像留存。

1.3 现浇砼暗涵施工

1.3.1 材料与模板要求

混凝土：强度等级≥C35，坍落度 120-140mm，采用商品混凝土，进场需提供配合比报告及试块强度检测报告（每台班制作3 组试块）。

模板：采用木模板（厚度≥1.5cm），支撑体系为钢管脚手架（立杆间距≤1.2m，步距≤1.5m），模板平整度≤3mm/m，接缝严密，无漏浆。

1.3.2 施工工艺要求

钢筋安装：主筋规格、间距符合设计要求（允许偏差 ±10mm），保护层厚度≥40mm（用 C30 垫块固定，间距≤1m），绑扎牢固，锚固长度≥40d。

混凝土浇筑：采用泵送浇筑，振捣采用插入式振捣器（振捣时间 20-30s / 点，间距≤50cm），避免漏振、过振，浇筑完成后覆盖土工布养护≥14 天。

沉降缝：按设计间距设置（一般≤10m），缝宽 20-30mm，填充沥青木板 + 止水带，安装顺直，密封严密。

1.3.3 验收标准

符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第 7-8 条、GB50268-2019 第 5.5 条，涵身轴线偏差≤10mm，断面尺寸偏差≤±20mm。

2 褥垫层工程

2.1 材料要求

材料：石屑垫层，含泥量≤5%，有机质含量≤1%，进场需做筛分试验（报告编号可追溯）。

2.2 施工工艺要求

摊铺：按设计厚度（一般 10-30cm）摊铺，采用平地机整平，平整度≤15mm/3m，横坡偏差 ±0.3%。

压实：使用振动压路机碾压（碾压遍数≥4 遍），压实度≥95%（灌砂法检测），压实后无明显轮迹，粒径分布均匀，无离析现象。

施工顺序：分区段施工，从低处向高处推进，相邻区段搭接长度≥50cm，避免交叉施工扰动基底。

2.3 验收标准

符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第 4.2 条，厚度允许偏差 ±10%，压实度检测每 1000㎡不少于 3 点，隐蔽验收需拍摄摊铺、压实过程及检测数据影像。

3 道路附属工程

3.1 截水沟工程

3.1.1 施工要求

断面尺寸：符合设计要求（一般宽 30-50cm，深 40-60cm），边坡比 1:0.5，沟底坡度≥1‰，采用 M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 页岩砖，或 C20 现浇混凝土。

防渗处理：沟壁内侧抹 1:2 水泥砂浆（厚度≥20mm），表面平整，无裂缝、空鼓，伸缩缝间距≤8m，填充沥青麻絮。

3.2 挡墙工程

3.2.2 直立式挡墙

| 专项工序 | 技术差异要求 | 劳务操作要点 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2.1 墙体结构 | ① 墙身厚度（设计值 ±5mm），无踵板 / 趾板，需设置扶壁柱（间距 4-6m）；② 扶壁柱钢筋（主筋 Φ20@150）：与墙身钢筋可靠连接（绑扎长度 35d）。 | 劳务需重点控制墙身厚度（钢尺测）、扶壁柱定位（偏差≤15mm）。 |
| 3.2.2.2 泄水孔设置 | ① 孔径 Φ100PVC 管，间距 2-3m（梅花形布置），外倾坡度 5%；② 孔口设反滤层（级配砂石 + 土工布，厚度≥50cm），避免堵塞。 | 劳务负责泄水管安装定位（高度偏差≤10mm），反滤层分层铺设。 |

3.3 人行道铺装工程

3.3.1 施工要求

基层：采用级配碎石垫层（10cm厚）+ C20透水混凝土基层（厚度15cm）。

铺装材料：透水砖（强度等级≥C30，透水系数≥1×10⁻²cm/s），2cm厚中粗砂调平层，，缝宽 3-5mm，用细砂填缝，平整度≤5mm/2m，相邻砖高差≤2mm。

3.5 验收标准

符合 CJJ1-2008 第 10-11 条、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011），挡墙墙身强度、人行道铺装平整度等指标需现场实测，影像资料包含材料进场验收、施工过程及成品实测数据。

3.4 排洪渠工程

3.4.1排水明渠（C30 混凝土连锁块梯形结构）​

1. 材料要求​

| 材料名称​ | 规格参数​ | 质量要求（国家规范 + 珠海地方要求）​ |
| --- | --- | --- |
| C30 混凝土连锁块​ | 500mm×500mm×200mm（长 × 宽 × 厚）​ | 1. 强度：C30（抗压强度≥30MPa，抗折强度≥3.5MPa），符合《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）；2. 外观：表面平整无裂缝、缺角，边长偏差 ±2mm，厚度偏差 ±1mm，同批次色差≤2%；3. 珠海备案：需提供 “珠市政备 - 2025-XX” 备案证，附珠海检测机构出具的强度、吸水率检测报告（吸水率≤6%）。​ |
| 片石混凝土（渠底基层）​ | 片石掺量≤30%（体积比）​ | 1. 混凝土强度：C25（珠海商品砼，氯离子含量≤0.06%，添加聚丙烯抗裂纤维 0.8kg/m³）；2. 片石：选用花岗岩或石灰岩，单块重量≥30kg，强度≥MU30，表面无风化、裂隙，尺寸≤600mm×400mm×300mm（最大边长≤构件最小尺寸的 1/3）；3. 珠海环保：片石需为珠海本地采石场产品，提供《矿产资源开采备案证明》。​ |
| C15 混凝土调平层​ | 厚度 200mm​ | 1. 强度：C15（立方体抗压强度≥15MPa），坍落度 120-140mm；2. 材料：采用珠海备案商品砼（品牌需在 “珠海市商品混凝土生产企业名录” 内），砂为珠海河砂（含泥量≤3%）。​ |

2. 施工工艺要点​

2.1 基底处理​

土方开挖：按设计梯形断面开挖（边坡比 1:1.2-1:1.5，需经珠海监理复核），基底高程偏差 ±30mm，平整度≤20mm/3m；开挖时临近保障房侧需设临时防护围挡（高度≥1.8m，刷红白警示漆），拍摄围挡设置影像上传平台。​

基底压实：采用 15t 振动压路机碾压基底（压实度≥93%，环刀法检测，珠海监理见证），碾压后拍摄基底表面影像，无松散、起皮现象。​

2.2 渠底结构施工（片石混凝土 + 调平层）​

片石混凝土浇筑：​

① 分层浇筑厚度≤500mm，片石均匀分布（间距≥100mm，距构件边缘≥50mm），禁止集中堆放；​

② 插入式振捣器振捣（间距≤500mm，时间 20-30s），确保片石与混凝土结合密实，无空洞；​

③ 浇筑完成后覆盖土工布养护≥7 天，每日洒水 2 次，拍摄养护记录（含日期、人员）。​

石屑调平层施工：​

① 片石混凝土强度达 75% 设计值（同条件试块检测）后摊铺调平层，按设计高程设控制桩（间距 3m，珠海严于国标 ±2m）；​

② 采用摊铺机摊平后用压路机压实，压实度系数不小于93%，养护≥3 天。

2.3 连锁块铺贴（梯形边坡 + 渠底）​

铺贴准备：铺贴前清理调平层表面杂物，涂刷水泥浆（水灰比 0.4-0.5，厚度 10mm）。

梯形边坡铺贴：​

① 按边坡比挂线定位，从坡脚向坡顶错缝铺贴（纵向搭接 1/2 块长，横向搭接 1/2 块宽），禁止出现通缝；​

② 缝隙宽度 5-8mm，用中砂（含泥量≤2%）填缝（饱满度 100%），填缝后用扫帚清理表面；​

③ 边坡顶部设 C30 混凝土压顶（宽度 200mm，厚度 150mm），压顶与连锁块衔接处用密封胶（珠海备案品牌）密封。​

渠底铺贴：​

① 从渠底中心向两侧铺贴，与边坡连锁块错缝衔接，表面平整度≤8mm/2m（水平尺检测）；​

② 每铺贴 100㎡拍摄全景影像（含 “建管通” 水印：经纬度、时间、劳务班组），同步上传至珠海市建设工程质量安全监督管理平台。​

2.4 成品保护​

铺贴完成后设置警示标识（禁止行人、机械碾压，养护期 3 天），拍摄保护措施影像；​

养护期间每日清理连锁块表面杂物，确保缝隙通畅，避免积水浸泡。​

3.验收标准

| 验收项目​ | 国家规范指标​ | 珠海地方指标​ | 检测方法​ | 依据标准​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 片石混凝土强度​ | ≥C25​ | ≥C25（合格率 100%）​ | 同条件试块检测​ | GB50204-2015​ |
| 调平层平整度​ | ≤15mm/2m​ | ≤10mm/2m​ | 3m 直尺​ | CJJ1-2008​ |
| 连锁块边长偏差​ | ±3mm​ | ±2mm​ | 卡尺测量（抽检 10%）​ | GB/T 28635-2012​ |
| 连锁块铺贴平整度​ | ≤10mm/2m​ | ≤8mm/2m（边坡）、≤6mm/2m（渠底）​ | 水平尺 + 3m 直尺​ | 珠建函【2025】116 号第 13 条​ |
| 缝隙填砂饱满度​ | ≥95%​ | ≥100%​ | 抽样检查（每 50㎡1 点）​ | 珠海《市政排水工程质量要求》​ |
| 通水试验​ | 水流顺畅无淤积​ | 50 年一遇流量下无淤积、无渗漏​ | 现场通水（珠海水务部门见证）​ | 《珠海市排洪工程设计规范》​ |

3.4.2排水暗渠（双 DN150 预制管 + 块石换填基础

1. 材料要求​

| 材料名称​ | 规格参数​ | 质量要求​ |
| --- | --- | --- |
| 块石（换填层）​ | 粒径 200-500mm​ | 1. 材质：花岗岩或石灰岩，强度≥MU30，表面无风化、裂隙，含泥量≤5%；2. 珠海备案：需提供珠海采石场《安全生产许可证》及材料备案证明；3. 运输：采用密闭车辆（符合珠海《建筑垃圾运输管理规定》），避免遗洒。​ |
| 石屑（调平层）​ | 粒径 5-20mm​ | 1. 级配：连续级配，含泥量≤3%，有机质含量≤1%；2. 检测：每 500m³ 委托珠海检测机构做颗粒级配、含泥量检测，提供报告。​ |
| C30 素混凝土基础​ | 厚度 150mm（按设计）​ | 1. 强度：C30（抗压强度≥30MPa，抗渗等级 P6，适应珠海地下水位）；2. 材料：珠海备案商品砼，添加阻锈剂（掺量 2%，珠海备案产品），氯离子含量≤0.05%。​ |
| DN150 预制混凝土二级排水管​ | 管长 2000mm，壁厚≥30mm​ | 1. 标准：符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2022）二级管要求，内水压力≥0.1MPa；2. 外观：无裂缝、露筋，接口平整度偏差≤2mm，钢筋保护层厚度≥25mm（钢筋扫描仪检测）；3. 珠海备案：需提供 “珠市政备 - 2025-XX” 备案证，附珠海检测机构抗裂性报告。​ |

2. 施工工艺要点​

2.1 沟槽开挖与基础处理​

沟槽开挖：按设计断面开挖（底宽 = 2× 管外径 + 600mm，深度按设计），槽底高程偏差 ±20mm，平整度≤15mm/3m；开挖时设降水井（间距 15m，深度≥槽底 1m），避免槽底积水，拍摄降水过程影像。​

1m 块石换填层施工：​

① 分层回填块石（每层厚度≤300mm），采用 15t 振动压路机碾压≥6 遍（碾压速度≤3km/h），压实度≥95%（灌砂法检测，珠海监理见证）；​

② 块石间隙用石屑填充（饱满度≥90%），碾压后拍摄换填层表面影像，无明显沉降。​

20cm 石屑调平层施工：​

① 块石换填层验收合格后铺设石屑，分层厚度≤150mm，采用小型振动压路机碾压≥4 遍，压实度≥93%；​

② 按设计高程设控制桩（间距 2m），用刮尺找平，平整度≤10mm/2m，拍摄调平层检测影像。​

2.2 C30 素混凝土基础浇筑​

模板安装：采用钢模板（厚度≥5mm），按设计断面支护，模板垂直度偏差≤5mm/m，顶面高程偏差 ±5mm；模板拼缝用双面胶密封（避免漏浆），拍摄模板验收影像。​

混凝土浇筑：​

① 采用泵送浇筑，分层厚度≤300mm，插入式振捣器振捣（间距≤400mm，时间 15-20s），表面收光压实；​

② 浇筑完成后覆盖土工布 + 塑料膜养护≥14 天，每日记录养护温度（20±2℃），拍摄养护影像。​

2.3 双 DN150 预制管安装​

管材进场验收：劳务分包逐根检查管材外观（无裂缝、破损），用卡尺测壁厚（≥30mm），拍摄验收影像（含管材标识、检测过程），不合格管材退场并记录。​

管道安装：​

① 采用人工配合 5t 吊车吊装（吊点设专用吊具，避免损伤管材），管道中心距偏差≤10mm（设计要求双管平行布置）；​

② 接口处理：采用承插式接口，橡胶圈（遇水膨胀型，珠海备案品牌）安装距插口边缘 15mm，缝隙用聚氨酯密封胶（厚度≥5mm）填充，拍摄接口施工影像；​

③ 管道坡度：按设计要求（≥3‰），用水准仪检测管内底高程（偏差 ±5mm），拍摄高程检测影像。​

2.4 严密性试验与回填​

闭水试验：​

① 试验段长度≤100m，两端砖砌封堵（M10 水泥砂浆），浸泡≥24 小时；​

② 观测渗水量（≤0.5L/(min・km)，珠海严于国标 0.8L/(min・km)），试验过程需珠海监理、水务部门联合见证，拍摄试验视频。​

沟槽回填：​

① 管道两侧采用石屑分层回填（每层厚度≤200mm），人工夯实（压实度≥95%）；管顶 500mm 以上采用素土回填（压实度≥93%）；​

② 回填时禁止机械直接碾压管道，拍摄回填分层影像，每层上传平台。​

3. 验收标准​

| ​验收项目​ | 国家规范指标​ | 珠海地方指标​ | 检测方法​ | 依据标准​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 块石换填层压实度​ | ≥93%​ | ≥95%​ | 灌砂法（每 100㎡1 点）​ | GB50202-2018​ |
| 石屑调平层平整度​ | ≤15mm/2m​ | ≤10mm/2m​ | 3m 直尺​ | 珠建函【2025】116 号第 6 条​ |
| 混凝土基础强度​ | ≥C30​ | ≥C30（抗渗 P6）​ | 同条件试块检测​ | GB50204-2015​ |
| 管道轴线偏差​ | ≤15mm/10m​ | ≤10mm/10m​ | 全站仪​ | GB50268-2019​ |
| 管道闭水试验渗水量​ | ≤0.8L/(min·km)​ | ≤0.5L/(min·km)​ | 现场观测（水务部门见证）​ | 珠海《城镇污水处理设施工程质量要求》​ |
| 回填压实度（管顶 50cm 内）​ | ≥93%​ | ≥95%​ | 环刀法​ | CJJ1-2008​ |

4.施工要求

断面形式：梯形（按设计），渠底高程偏差 ±30mm，断面尺寸偏差 ±20mm，边坡比允许偏差 ±5%。

衬砌施工：C25 现浇混凝土衬砌（厚度≥150mm），表面压光，伸缩缝间距≤6m（梯形渠）、≤8m（矩形渠），缝宽 20mm，填充沥青木板 + 止水带；或采用浆砌石衬砌（MU30 毛石，M10 水泥砂浆），勾缝严密。

防渗要求：混凝土衬砌渗透系数≤1×10⁻⁶cm/s，浆砌石衬砌内侧抹 20mm 厚 1:2 水泥砂浆防渗层。

3.5 电力通信工程

3.5.1 电缆沟工程

3.5.1.1 施工要求

断面尺寸：宽≥60cm，深≥80cm（人行道下）、≥100cm（车行道下），采用 C20 混凝土垫层（厚度≥10cm），沟壁用 MU10 页岩砖砌筑（M7.5 水泥砂浆），沟底铺设 10cm 厚砂垫层 + 电缆支架（间距≤1m）。

盖板：采用 C30 钢筋混凝土盖板（厚度≥8cm），承载力≥2.5kN/m²（人行道）、≥10kN/m²（车行道），盖板安装平整，缝隙≤5mm，用水泥砂浆填缝。

3.5.2 通信排管工程

3.5.2.1 材料与施工要求

管材：采用 Φ110PVC-U 通信管（环刚度≥8kN/m²）或 MPP 管（耐高温≥100℃），进场需提供质量证明文件，外观无裂痕、变形。

铺设：排管间距≥3cm，采用 C20 混凝土包封（包封厚度≥5cm），管群轴线偏差≤10mm/10m，埋深≥0.8m（人行道下）、≥1.0m（车行道下），与电力管交叉净距≥0.5m，设混凝土套管保护。

5.3 缆线综合管廊工程

5.3.1 施工要求

结构：C35 现浇混凝土（抗渗等级 P8），钢筋间距 ±10mm，保护层厚度≥40mm，模板支撑体系满足刚度要求。

防水：底板、侧墙、顶板接缝处设中埋式止水带，内壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度≥1.5mm），变形缝间距≤20m，填充沥青麻絮 + 密封胶。

附属设施：设置通风口（间距≤50m）、检修口（间距≤100m）、接地装置（接地电阻≤1Ω），通风口高度≥2.5m，检修口盖板承载力≥5kN/m²。

3.5.4 电缆沟提升工程

3.5.4.1 施工要求

原有电缆沟清理：清除淤泥、杂物，修补破损沟壁、盖板，更换老化支架。

提升改造：增设防火隔板（间距≤10m）、排水设施（沟底坡度≥0.5‰），涂刷防火涂料（厚度≥3mm），接地系统改造（接地电阻≤1Ω）。

3.5.5 验收标准

符合《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T51378-2019）、《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018），电缆沟、排管埋深、间距满足设计要求，综合管廊防水无渗漏，接地电阻检测合格，影像资料包含材料验收、铺设、包封、接地测试过程。

3.6 模板、脚手架安拆工程

3.6.1 模板工程

3.6.1.1 材料与安装要求

材料：钢模板（厚度≥6mm）、胶合板（厚度≥18mm，含水率≤15%），支撑材料为 Φ48×3.5 钢管（材质 Q235B），扣件采用可锻铸铁扣件（抗滑承载力≥8kN）。

安装：模板拼接严密（缝隙≤2mm），平整度≤3mm/m，垂直度偏差≤0.3%，梁、板模板起拱高度为跨度的 1‰-3‰（跨度≥4m 时），模板与混凝土接触面涂刷脱模剂（严禁使用废机油）。

3.6.1.2 拆除要求

拆除顺序：遵循 “先支后拆、后支先拆” 原则，先拆非承重模板，后拆承重模板；梁、板模板拆除需待混凝土强度达到设计强度的 75%（跨度≤8m）或 100%（跨度＞8m）。

拆除后处理：模板清理干净、分类堆放，损坏模板及时维修或更换，严禁抛掷模板、扣件。

3.6.2 脚手架工程

3.6.2.1 搭设要求

基础：浇筑 C15 混凝土垫层（厚度≥10cm），立杆底部设垫板（尺寸≥200×200×50mm），垫板中心对齐立杆轴线。

搭设参数：立杆间距≤1.5m（横向）、≤1.8m（纵向），步距≤1.8m，立杆垂直度偏差≤10mm/10m，扫地杆距地面≤20cm，剪刀撑设置在脚手架两端及中间每隔 10m 处（与地面夹角 45°-60°），连续设置。

防护：作业层铺设脚手板（满铺、铺稳，搭接长度≥20cm），外侧设 1.2m 高防护栏杆 + 0.18m 高挡脚板。

3.6.2.2 拆除要求

拆除前：清理脚手架上杂物、工具，设置警戒区域（专人监护），拆除作业人员持证上岗（特种作业证）。

拆除顺序：自上而下逐层拆除，严禁上下同时作业，拆除的钢管、扣件分类堆放，及时清运，不得堆放在脚手架上。

3.6.3 验收标准

符合《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第 4 章、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011），模板安装偏差、脚手架搭设参数需现场实测，搭设完成后需专项验收合格方可使用，影像资料包含搭设过程、验收实测数据、拆除过程安全防护措施。

3.6.4通用技术要求

质量控制：所有工程需符合《建设工程质量管理条例》《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）及珠建函【2025】116 号文要求，隐蔽工程需经监理验收合格并留存影像资料后，方可进行下道工序。

安全环保：施工现场设置临边防护、施工用电、消防设施（符合 JGJ59-2011），采取雾炮机降尘、降噪措施（PM2.5≤50μg/m³，噪音≤70dB），废弃物分类清运，严禁随意排放污水。

- （四）人员要求

劳务人员由投标单位拟派技术熟练，服从指挥，安全意识强的人员，包括不限于木工、泥工、架子工、管工，焊工、起重工、司索工、信号工等，其中特种作业人员需要持证上岗，且证件需在有效期内。除了配备必要的技术工种和特种作业人员以外，还需要至少配备施工员1名，测量员1名，安全员1名、资料员1名。

所有人员进场前必须经过项目部的进场教育和交底，特种作业人员带好有效证件备查，并提供与劳务单位签订的劳务用工合同在项目部备案以便作为后续工人工资发放依据。

- 工期要求

详见广昌保障房配套基础设施项目施工总进度计划

（六）影像资料要求

‌1、文件类型‌

照片：JPEG/PNG格式，单张文件大小≥500KB（500万像素以上）‌‌。

2、内容标注‌

采用水印相机拍摄，照片需显示拍摄时间（精确到分钟）、拍摄内容（如“基坑分层回填压实度检测”）、拍摄地点（自动定位）、验收人员（如监理、施工）等。

3、拍摄内容突出，清晰可见，能够反映检测数据的，检测工具同时呈现相关数据信息，覆盖施工过程、质量检验结果，包含重点部位细部图像，验收人员需出镜；

‌4、避免逆光拍摄，确保拍摄内容清晰、明亮，易于辨识；

5、拍摄的角度、方式应能全面反映相关的主题，拍摄内容处于照片中心，拍摄人物展现正脸。

6、同一工序内容的照片，若需要全景及细部图像时，应一次性完成所有拍照，避免补拍。

7、拍摄标准

1. 褥垫层工程

| 工序名称 | 劳务分包拍摄节点 | 影像核心内容 | 关键要素（需体现劳务责任） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 褥垫层施工 | ① 材料进场劳务筛分；② 摊铺整平；③ 压实完成后 | ① 筛分：劳务人员用筛网（5-31.5mm）筛分级配砂石，展示筛分后材料（含泥量≤5%）；② 摊铺：劳务人员用平地机整平，展示摊铺厚度（如 “20cm”，钢尺插入实测）、横坡（2%，水准仪测）；③ 压实：劳务人员操作振动压路机碾压（展示碾压遍数 “4 遍”），用灌砂筒做压实度自检（显示 “96%”）。 | ① 人员：劳务材料筛分工、平地机操作员、压路机操作员入镜；② 自检：劳务压实度自检报告（编号 “RL-20251019”）与影像同框；③ 工具：劳务班组的筛分网、灌砂筒（标注 “劳务 02 号”）。 |

2. 沟槽土石方挖填、雨污水处理工程

| 工序名称 | 劳务分包拍摄节点 | 影像核心内容 | 关键要素（需体现劳务责任） | 举牌验收信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 污水管道（球墨铸铁管） | ① 管材进场验收；② 接口清理与润滑剂涂抹；③ 接口打压试验；④ 分层回填 | ① 进场验收：拍摄管材堆放（标注 “DN600 K9 级”）、壁厚检测（卡尺显示 “8.8mm”）、质量证明文件（编号 “QM-20251020”），劳务材料员持工牌与管材同框；② 接口清理：特写劳务人员用棉布清理接口（无杂物），润滑剂（专用硅油）包装与涂抹过程同框；③ 打压试验：中景拍摄打压设备（显示 “0.2MPa”）、保压计时（10 分钟），压力表读数特写（无压降）；④ 分层回填：拍摄级配砂石回填（每层 20cm）、环刀取样（显示 “压实度 96%”）。 | ① 人员：劳务管道工（持特种作业证）、质检员；② 自检：《球墨铸铁管接口自检表》（编号 “LW-ZJ-20251020”）与影像同框；③ 工具：壁厚卡尺、打压设备标注 “劳务 02 号专用”。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路雨污改造；工序 - 污水球墨铸铁管接口打压；部位 - K0+300-K0+350；参数 - 压力 0.2MPa、保压 10min 无压降；验收人：劳务 XXX（质检员）、甲方 XXX；日期 - 2025-10-20 |
| 2.2 雨水管道（成品混凝土预制管） | ① 管材进场验收；② 管座混凝土浇筑；③ 闭水试验 | ① 进场验收：拍摄管材外观（无裂缝）、钢筋保护层检测（扫描仪显示 “32mm”），劳务人员逐件清点（标注 “DN800 Ⅱ 级 - 01~50”）；② 管座浇筑：特写管座弧度样板比对（偏差 “3mm”）、混凝土坍落度实测（“130mm”），劳务混凝土工振捣过程；③ 闭水试验：全景拍摄试验段封堵（砖砌 M7.5 砂浆）、水位观测（管顶以上 20cm），渗水量记录（“0.8L/(min・km)”）。 | ① 人员：劳务砌筑工（管座）、协助员（闭水试验）；② 自检：《雨水管闭水试验自检记录》与影像对应；③ 参照物：管座弧度样板（标注 “设计弧度 R400mm”）。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路雨污改造；工序 - 雨水预制管闭水试验；部位 - K0+600-K0+650；参数 - 渗水量 0.8L/(min・km)、封堵 M7.5 砂浆；验收人：劳务 XXX、监理 XXX；日期 - 2025-10-22 |

3. 道路附属工程

| 工序名称 | 劳务分包拍摄节点 | 影像核心内容 | 关键要素（需体现劳务责任） | 举牌验收信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直立式挡墙（专项差异节点） | ① 扶壁柱钢筋绑扎；② 泄水孔安装与反滤层铺设 | ① 扶壁柱钢筋：特写扶壁柱与墙身钢筋绑扎（长度 “35d=700mm”），钢尺测柱间距（“5m”）；② 泄水孔施工：拍摄 PVC 管外倾坡度（水准仪显示 “5%”）、反滤层级配砂石（厚度 “50cm”），土工布包裹情况（无破损）。 | ① 人员：劳务钢筋工、防水工（反滤层）；② 自检：《泄水孔坡度自检记录》与影像对应；③ 参照物：坡度尺（标注 “5% 坡度线”）。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路附属工程；工序 - 直立挡墙泄水孔验收；部位 - K0+600-K0+650；参数 - 孔距 2.5m、反滤层 50cm；验收人：劳务 XXX、甲方 XXX；日期 - 2025-10-28 |

4. 排洪渠工程

| 工序名称 | 劳务分包拍摄节点 | 影像核心内容 | 关键要素（需体现劳务责任） | 举牌验收信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 明渠（混凝土连锁块） | ① 基层验收；② 连锁块铺设；③ 填缝验收 | ① 基层验收：拍摄渠底 C20 垫层（厚度 “15cm”）、边坡级配砂石压实度（“94%”），水准仪测横坡（“2‰”）；② 铺设验收：全景拍摄错缝铺贴（纵向搭接 “100mm=1/2 块长”），水平尺测平整度（“8mm/2m”），劳务铺装工按控制线铺贴；③ 填缝验收：特写中砂填缝（饱满度 “100%”），扫帚清理表面（无残留）。 | ① 人员：劳务基层工、铺装工；② 自检：《连锁块平整度自检表》与影像同框；③ 参照物：连锁块控制线（标注 “K1+200-K1+250”）、水平尺（显示 “0°”）。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路排洪渠；工序 - 明渠连锁块铺设；部位 - K1+200-K1+250；参数 - 错缝铺贴、平整度 8mm；验收人：劳务 XXX、监理 XXX；日期 - 2025-11-02 |
| 4.2 暗渠（钢筋混凝土成品管） | ① 管道基础验收；② 管材安装与接口密封；③ 闭水试验 | ① 基础验收：拍摄砂垫层厚度（“15cm”）、平基混凝土高程（“-2.50m”），环刀测压实度（“91%”）；② 安装验收：特写橡胶圈安装（距插口边缘 “20mm”）、接口密封胶（厚度 “8mm”），钢尺测轴线偏差（“5mm/10m”）；③ 闭水试验：同雨水管道（渗水量 “1.0L/(min・km)”）。 | ① 人员：劳务管道工、混凝土工；② 自检：《暗渠管接口自检表》与影像对应；③ 工具：接口间隙卡尺（测 “1.5mm”）。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路排洪渠；工序 - 暗渠成品管安装；部位 - K0+800-K0+850；参数 - DN1200 Ⅱ 级、接口胶 8mm；验收人：劳务 XXX、甲方 XXX；日期 - 2025-11-05 |

5.钢筋混凝土暗涵工程

| 工序名称 | 劳务分包拍摄节点 | 影像核心内容 | 关键要素（需体现劳务责任） | 举牌验收信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 钢筋绑扎 | ① 底板钢筋；② 侧墙钢筋；③ 顶板钢筋 | ① 底板钢筋：拍摄双层双向钢筋马凳支撑（间距 “1000mm”）、保护层厚度（“40mm”），钢尺测间距（“150mm”）；② 侧墙钢筋：特写与底板焊接（焊缝长度 “8d=144mm”）、垂直度（“0.2%”）；③ 顶板钢筋：拍摄起拱高度（跨度 “4m”，起拱 “4mm”）、搭接长度（“35d=560mm”）。 | ① 人员：劳务钢筋班组（含班组长）、质检员；② 自检：《暗涵钢筋自检表》（编号 “LW-AH-GJ-20251108”）与影像同框；③ 参照物：起拱控制线（标注 “4mm 起拱线”）。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路暗涵；工序 - 顶板钢筋验收；部位 - K0+100-K0+150；参数 -Φ16@180、起拱 4mm；验收人：劳务 XXX、监理 XXX；日期 - 2025-11-08 |
| 5.2 模板安装 | ① 侧墙模板（含对拉螺栓）；② 顶板模板支撑 | ① 侧墙模板：特写对拉螺栓止水环（厚度 “5mm”，满焊）、模板拼缝（“1mm”），经纬仪测垂直度（“0.3%”）；② 顶板支撑：拍摄立杆间距（“1.0m”）、垫板（“200×200×50mm”），水平杆步距（“1.2m”）。 | ① 人员：劳务木工（持特种证）、安全员；② 自检：《模板支撑自检记录》与影像对应；③ 工具：止水环测厚仪（显示 “5mm”）。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路暗涵；工序 - 侧墙模板验收；部位 - K0+100-K0+150；参数 - 对拉螺栓 600×600mm、垂直度 0.3%；验收人：劳务 XXX、监理 XXX；日期 - 2025-11-10 |
| 5.3 混凝土浇筑与变形缝处理 | ① 混凝土浇筑；② 施工缝止水钢板；③ 变形缝止水带 | ① 浇筑：拍摄分层厚度（“30cm”）、振捣过程（间距 “50cm”），坍落度实测（“150mm”），混凝土小票（C35P8）；② 止水钢板：特写焊缝（厚度 “6mm”）、位置（距底板 “50cm”）；③ 变形缝：拍摄止水带定位（偏差 “2mm”）、沥青木板填充（厚度 “20mm”）。 | ① 人员：劳务混凝土工、焊工（持特种证）；② 自检：《变形缝止水带自检表》与影像同框；③ 参照物：止水钢板控制线（标注 “+0.50m”）。 | 牌面内容：工程名称 - 新翠路暗涵；工序 - 混凝土浇筑；部位 - K0+100-K0+120；参数 - C35P8、分层 30cm；验收人：劳务 XXX、甲方 XXX；日期 - 2025-11-12 |

6. 电力通信工程（土建部分）

| 工序名称 | 劳务分包拍摄节点 | 影像核心内容 | 关键要素（需体现劳务责任） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 电缆沟砌筑 | ① 沟底垫层浇筑；② 沟壁砌筑；③ 盖板安装 | ① 垫层：劳务人员浇筑垫层（厚度 10cm），测平整度（≤10mm）；② 沟壁：劳务砌筑工用 MU10 页岩砖砌筑（M7.5 砂浆），展示沟宽（“60cm”，钢尺）、垂直度（≤0.3%）；③ 盖板：劳务人员安装 C30 盖板（厚度 8cm），测盖板缝隙（≤5mm），用水泥砂浆填缝。 | ① 人员：劳务混凝土工、砌筑工、安装工入镜；② 自检：劳务沟宽自检记录、盖板平整度自检记录与影像对应；③ 成品：沟壁无渗漏（灌水试验，影像记录）。 |
| 6.2 通信排管包封 | ① 排管铺设；② 混凝土包封浇筑 | ① 铺设：劳务人员摆放 Φ110PVC 管（间距 3cm），测管群轴线（≤10mm/10m）、埋深（“0.9m”）；② 包封：劳务人员浇筑包封混凝土（厚度 5cm），展示振捣过程（无漏振），标注排管编号（“TX-05”）。 | ① 人员：劳务管道工、混凝土工入镜；② 自检：劳务排管间距自检记录、包封厚度自检记录与影像同框；③ 材料：劳务接收的 PVC 管（环刚度≥8kN/m²）标识。 |

7. 模板、脚手架安拆工程

| 工序名称 | 劳务分包拍摄节点 | 影像核心内容 | 关键要素（需体现劳务责任） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 模板安装 | ① 模板拼接；② 支撑搭设；③ 验收前自检 | ① 拼接：劳务木工展示模板拼接（缝隙≤2mm）加固，主次楞间距、脱模剂涂刷（非废机油）；② 支撑：劳务架子工搭设钢管支撑（立杆间距≤1.5m，步距≤1.8m），用水平仪测支撑水平度；③ 自检：劳务质检员用 3m 直尺测模板平整度（≤3mm/m）、经纬仪测垂直度（≤0.3%）。 | ① 人员：劳务木工、架子工（持特种作业证）入镜；② 自检：劳务模板自检表（缝隙、平整度、支撑间距）与影像同框；③ 工具：劳务班组的扭矩扳手（测螺栓扭矩）、水平仪。 |
| 7.2 脚手架搭设 | ① 基础处理；② 立杆搭设；③ 防护安装 | ① 基础：劳务人员浇筑垫层（厚度 10cm）、放置垫板（200×200×50mm）；② 立杆：劳务架子工搭设立杆（间距≤1.5m）、扫地杆（距地≤20cm），测垂直度（≤10mm/10m）；③ 防护：劳务人员安装 1.2m 防护栏杆、0.18m 挡脚板，挂密目安全网（2000 目 / 100cm²）。 | ① 人员：劳务架子工（持特种作业证）、安全员入镜；② 自检：劳务脚手架自检表（立杆间距、防护高度）与影像对应；③ 安全：劳务安全员检查安全网挂设（无破损），影像记录。 |

（七）甲供材料进场验收、保管及损耗计取约定

7.1甲供材料进场验收要求

1. 通用验收流程与影像记录

| 验收环节 | 操作要求 | 影像记录要点（需符合劳务分包影像管理要求） | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 验收准备 | ① 劳务分包提前 24 小时接收甲方 “甲供材料进场通知”（含材料名称、规格、数量、到场时间）；② 准备验收工具（磅秤、钢尺、卡尺、筛分网、坍落度筒等，需标定合格并标注 “劳务验收专用”）；③ 划分临时验收区域（设标识牌，如 “甲供石粉验收区 - K0+300”）。 | ① 拍摄 “甲供材料进场通知” 原件（清晰显示甲方签字、材料参数）；② 拍摄验收工具标定证书（有效期内）；③ 拍摄验收区域标识牌及场地清理情况（无杂物、便于计量）。 | 甲方：提供进场通知及材料质量证明文件；劳务分包：准备工具、清理场地、组织验收人员。 |
| 1.2 数量验收 | ① 散装材料（石粉、石屑）：采用 “过磅计量”（每车必过，磅单需劳务质检员、甲方见证员共同签字）或 “体积换算”（测堆体长宽高，换算公式经甲方确认）；② 成品构件（钢筋混凝土管、井座、人行道砖）：按 “件数清点 + 尺寸复核”（逐件检查外观，抽检比例≥10%）；③ 袋装材料（水泥、外加剂）：按 “袋数清点 + 单袋称重”（抽检单袋重量偏差≤±1%）。 | ① 散装材料：拍摄磅秤读数（含日期、车号）、堆体测量过程（钢尺读数可视化，如 “长 10m× 宽 5m× 高 1.2m”）；② 成品构件：拍摄逐件清点视频（标注构件编号，如 “钢筋混凝土管 DN800-01~50”）、抽检尺寸（卡尺测管壁厚 “80mm”）；③ 袋装材料：拍摄袋数清点照片（按垛码放，每垛标注数量）、单袋称重过程（磅秤显示 “50.2kg”）。 | 甲方：见证计量过程，确认计量结果；劳务分包：执行计量操作，记录数据，同步影像。 |
| 1.3 质量验收 | ① 外观质量：检查材料无破损、变形、锈蚀（如钢筋无浮锈、管材无裂缝、人行道砖无缺角）；② 物理性能：散装材料需筛分（石粉粒径≤5mm，石屑 5-10mm，筛分过程拍照）、含泥量检测（≤3%，用烘干法或快速检测仪）；③ 成品材料：核查质量证明文件（如钢筋混凝土管 “GB/T 11836-2022” 合格证书、混凝土小票 “强度 C30、坍落度 160mm”）；④ 特殊材料（混凝土）：到场后 15 分钟内测坍落度（偏差≤±20mm），留存试块（每 100m³ 制作 1 组，由劳务分包养护，甲方见证）。 | ① 外观质量：拍摄材料外观缺陷（如有）特写，无缺陷则拍摄代表性样品（如 “人行道砖完整面”）；② 物理性能：拍摄筛分网分离的材料颗粒（标注粒径范围）、含泥量检测仪器读数（如 “2.5%”）；③ 质量证明文件：拍摄文件原件（含生产厂家、批次号、检测结论），与材料标识（如管材喷码）同框；④ 混凝土：拍摄坍落度筒实测过程（读数 “155mm”）、试块制作（标注 “甲供 C30-20251020-01 组”）及养护环境（温度 20±2℃）。 | 甲方：提供质量证明文件，见证物理性能检测及试块制作；劳务分包：执行外观检查、性能检测，同步影像，对不合格材料拒绝接收。 |
| 1.4 验收确认 | ① 验收合格：填写《甲供材料进场验收单》（含材料名称、规格、数量、质量结论、验收人员签字），劳务分包同步上传影像至总包管理平台（关联验收单编号）；② 验收不合格：立即拍摄不合格材料照片 / 视频（标注缺陷位置、程度），书面通知甲方及供应商，严禁不合格材料入场。 | ① 合格验收：拍摄《甲供材料进场验收单》（签字页特写，含劳务质检员、甲方见证员签字），验收单与材料、验收人员同框；② 不合格验收：拍摄不合格材料缺陷特写（如 “钢筋混凝土管裂缝长度 50mm”）、通知甲方的书面函件（含签收记录）。 | 甲方：确认验收结论，处理不合格材料；劳务分包：填写验收单，上传影像，拒绝不合格材料。 |

2. 分类型材料专项验收要点

| 材料类别 | 专项验收要求 | 影像记录额外要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 散装材料（石粉、石屑） | ① 石粉：需检查 “无结块”（拍摄散状堆积状态），含水量≤15%（用水分快速检测仪，读数可视化）；② 石屑：需检查 “级配连续”（拍摄筛分后各粒径占比，与设计级配曲线对比）。 | 拍摄水分检测仪读数（如 “12%”）、筛分级配对比图（设计值与实测值同框标注）。 |
| 2.2 成品构件（钢筋混凝土管、井座） | ① 钢筋混凝土管：检查接口平整度（卡尺测接口间隙≤2mm）、钢筋保护层厚度（用钢筋扫描仪，读数≥30mm）；② 井座：检查预留孔位置偏差（钢尺测≤5mm）、密封胶条完整性（拍摄胶条无破损）。 | 拍摄钢筋扫描仪读数（如 “32mm”）、预留孔位置测量过程（钢尺标注 “偏差 3mm”）。 |
| 2.3 装饰材料（人行道砖） | ① 颜色一致性：拍摄同批次砖样拼接对比（无明显色差）；② 强度检测：抽检 5 块做 “抗压试验”（见证试验过程，拍摄压力机读数≥30MPa）。 | 拍摄砖样色差对比照片、抗压试验过程视频（含试验日期、压力值）。 |
| 2.4 结构材料（钢筋、混凝土） | ① 钢筋：检查牌号标识（如 “HRB400E”）、直径偏差（卡尺测≤±0.3mm），每批抽检 3 根做力学性能试验（见证试验）；② 混凝土：核对小票信息（强度等级、抗渗等级、初凝时间）与设计一致，拍摄搅拌车卸料过程（无离析）。 | 拍摄钢筋牌号标识特写、直径测量（卡尺显示 “Φ20-19.8mm”）、混凝土卸料状态（无石子下沉）。 |
| 2.5 周转材料（模板、脚手架） | ① 钢模板：检查板面平整度（3m 直尺测≤2mm）、焊缝完整性（无脱焊、裂缝）；② 脚手架钢管：检查壁厚（卡尺测≥3.2mm）、锈蚀程度（无大面积锈蚀，拍摄锈蚀部位≤5%）。 | 拍摄 3m 直尺检测间隙（如 “1.5mm”）、钢管壁厚测量（卡尺显示 “3.3mm”）。 |

7.2甲供材料保管要求（劳务分包全责）

1. 通用保管标准与影像记录

| 保管环节 | 操作要求 | 影像记录要点 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 场地划分 | ① 按 “材料类型 + 使用优先级” 划分保管区（如 “甲供钢筋存放区”“甲供管材存放区”），设标识牌（标注材料名称、规格、进场日期、责任人）；② 场地硬化（C15 混凝土，厚度≥10cm）或铺设碎石（厚度≥5cm），排水坡度≥2‰（拍摄水准仪测坡度）。 | ① 拍摄保管区标识牌（清晰显示材料信息、责任人）；② 拍摄场地硬化 / 碎石铺设情况、排水坡度测量过程（水准仪显示 “2.5‰”）。 |
| 1.2 分类存放 | ① 散装材料（石粉、石屑）：异地存储较困难，且存储损耗大，尽量做到随到随用，提前一天报计划，需要用多少则进场多少，当天进场材料当天用完；② 成品构件（管材、井座）：采用 “垫支存放”（木方或型钢垫支，高度≥10cm），避免直接接触地面（拍摄垫支高度），管材平行堆放（层数≤3 层，拍摄堆放层数）；③ 钢筋：采用 “分类挂牌”（按直径、牌号分堆，牌面标注 “Φ20-HRB400E”），设防雨棚 + 防潮层（塑料布覆盖，拍摄覆盖完整性）；④ 模板、脚手架：钢管分类堆放（长度一致），模板板面朝上（涂刷脱模剂，拍摄脱模剂涂刷均匀），设防锈措施（涂刷防锈漆，拍摄漆层完整）。 | ① 成品构件：拍摄垫支木方高度（钢尺测 “12cm”）、管材堆放层数（标注 “2 层”）；② 钢筋：拍摄分类挂牌、防雨棚 + 防潮层覆盖；③ 模板脚手架：拍摄钢管堆放整齐度、模板脱模剂涂刷（特写无漏刷）。 |
| 1.3 日常管理 | ① 建立 “甲供材料保管台账”（每日记录领用、库存数量，同步影像）；② 每日巡检（检查材料有无破损、受潮、丢失，拍摄巡检过程）；③ 领用登记（劳务班组领用需填写《甲供材料领用单》，拍摄领用单签字页，关联领用人员工牌）。 | ① 拍摄保管台账（当日领用 “石粉 50m³、库存 150m³”）；② 拍摄巡检照片（如 “钢筋防潮层无破损”“管材无碰撞变形”）；③ 拍摄《甲供材料领用单》（含领用班组、数量、签字）。 |
| 1.4 损耗防控 | ①成品构件：搬运时采用专用吊具（拍摄吊具与构件接触状态，无磕碰）；②周转材料：模板使用后及时清理（拍摄清理后板面无混凝土残留），脚手架钢管避免弯曲（拍摄堆放无变形）。 | 拍摄散装材料堆体高度（钢尺测 “1.8m”）、专用吊具作业视频、模板清理后状态特写。 |

2. 特殊材料保管专项要求

| 材料类别 | 专项保管要求 | 影像记录额外要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 混凝土（临时存储） | ① 采用搅拌罐车临时存储（拍摄罐车转动状态，每 30 分钟搅拌 1 次）；② 浇筑前测坍落度（偏差超 ±20mm 时需甲方确认，拍摄调整过程）。 | 拍摄罐车转动计时记录（如 “10:00-10:30 搅拌 1 次”）、坍落度调整前后对比（如 “140mm→160mm”）。 |
| 2.2 钢筋（防锈） | ① 存放时间超 7 天需覆盖防雨布 + 塑料布（拍摄双层覆盖）；② 雨后及时检查（拍摄无积水、无新增锈蚀）。 | 拍摄双层覆盖完整性、雨后检查照片（标注 “无锈蚀”）。 |
| 2.3 人行道砖（防破损） | ① 按 “20 块 / 垛” 整齐堆放（拍摄垛体垂直度≤5°，用角尺测量）；② 搬运时轻拿轻放（拍摄人工搬运或专用叉车作业，无抛摔）。 | 拍摄角尺测量垛体垂直度（如 “3°”）、搬运作业视频（无破损）。 |

7.3.甲供材料损耗计取约定

1. 通用损耗计取原则

| 原则类别 | 约定内容 | 影像记录与计量依据 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 损耗范围 | ① 合理损耗：指材料运输、保管、加工、施工过程中不可避免的损耗（如钢筋切断损耗、混凝土运输漏损）；② 不合理损耗：指因劳务分包保管不当（如受潮结块、丢失）、施工浪费（如超量浇筑、随意切割）导致的损耗，由劳务分包承担。 | ① 合理损耗：拍摄损耗产生过程（如钢筋切断后废料长度 “50mm”）、计量过程（如废料过磅重量）；② 不合理损耗：拍摄现场保管不当（如石粉结块丢弃）、施工浪费照片（如混凝土超浇部分拆除），作为扣款依据。 |
| 1.2 计量依据 | ① 损耗量 = 甲供材料进场验收量 - 劳务分包实际使用量 - 退场 / 回收量；② 实际使用量按 “施工图纸计算量 + 现场实测量” 确定（如混凝土按构件体积计算，钢筋按图纸长度 × 根数 × 理论重量）；③ 退场 / 回收量需甲方见证计量（如剩余石粉过磅、废旧钢筋回收称重）。 | ① 拍摄施工图纸计算过程（标注构件尺寸、材料用量）、现场实测量（如混凝土构件尺寸复核，钢尺测 “长 5m× 宽 3m× 高 0.2m”）；② 拍摄退场材料计量过程（磅秤读数、回收材料堆体测量）。 |
| 1.3 结算约定 | ① 合理损耗：按本约定 “分材料损耗率上限” 计取，超上限部分按甲方采购价从劳务分包工程款中扣除；② 不合理损耗：按甲方采购价 × 不合理损耗量 ×1.2 倍扣款（含处理成本），扣款前需提供影像及计量依据。 | 拍摄损耗量计算表（含进场量、使用量、退场量、损耗量、损耗率），超损耗部分标注 “超上限 XX%”，不合理损耗标注 “扣款金额 XX 元”。 |

2. 分材料损耗率上限约定（依据 GB50500-2022 及行业常规）

| 材料类别 | 损耗率上限 | 损耗计算说明 | 影像记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 散装材料（石粉、石屑、水泥、砂、砖） | ① 石粉、砖：2%（含运输撒漏、保管扬尘、施工摊铺损耗）；② 石屑、碎石、砂：3%（含筛分损耗、摊铺压实损耗）。 | 损耗量 = 进场过磅量 -（摊铺体积 × 压实密度）- 剩余量（过磅或体积换算）；压实密度按现场实测（如石粉 1.6t/m³）。 | 拍摄压实密度检测过程（环刀法取样，称重显示 “1.62t/m³”）、摊铺体积测量（钢尺测 “长 100m× 宽 10m× 厚 0.1m”）。 |
| 2.2 成品构件（钢筋混凝土管、铸铁类、花岗岩、水泥预制类、镀锌框） | ① 钢筋混凝土管：1%（含运输破损、安装切割损耗）；② 铸铁类、防撞柱、水泥预制类、镀锌框：0.5%（仅含运输破损，安装后不允许损耗）。 | 损耗量 = 进场件数 - 实际安装件数 - 完好剩余件数；破损件需拍摄照片（标注 “不可修复”），经甲方确认后计入损耗。 | 拍摄破损构件照片（如 “1 根 DN800 管材接口破损，不可修复”）、安装数量清点视频（标注 “已安装 49 根，剩余 0 根”）。 |
| 2.3 结构材料（钢筋、混凝土、管材、支架） | ① 钢筋：3%（含切断损耗、弯钩加工损耗、运输锈蚀切除）；② 混凝土：1.5%（含运输漏损、浇筑超填、试块制作）。 | ① 钢筋：损耗量 = 进场重量 -（图纸计算重量 + 剩余钢筋重量）；图纸计算重量按 “构件钢筋长度 × 根数 × 理论重量”；② 混凝土：损耗量 = 进场方量 -（构件体积 + 剩余方量）；构件体积按图纸尺寸 + 现场实测（扣除孔洞体积）。 | ① 钢筋：拍摄钢筋切断废料（每段长度≤100mm，堆体过磅 “0.5t”）、剩余钢筋称重（磅秤显示 “2t”）；② 混凝土：拍摄浇筑超填部分（如 “垫层超浇 5cm，面积 10㎡”）、剩余混凝土回收（如用于临时盖板，拍摄使用过程）。 |
| 2.4 装饰材料（人行道砖、花岗岩饰面） | 2%（含运输破损、切割损耗、铺贴空鼓更换） | 损耗量 = 进场块数 -（铺贴面积 / 单块面积）- 完好剩余块数；切割损耗需拍摄切割过程（每块切割废料≤单块面积 1/5），空鼓更换需拍摄空鼓检测（小锤敲击，标记空鼓位置）。 | 拍摄人行道砖切割过程（废料尺寸 “100mm×100mm”，单块原尺寸 “200mm×200mm”）、空鼓检测标记（如 “3 块空鼓，需更换”）。 |
| 2.5 周转材料（模板、脚手架） | ① 木模板：5%（含正常变形、边角磨损，报废需甲方确认）；② 脚手架钢管：3%（含正常锈蚀、轻微弯曲，报废需 “壁厚≤2.8mm” 或弯曲无法矫正）。 | 损耗量 = 进场数量 - 完好回收数量 - 可修复数量；报废材料需拍摄检测过程（如钢管壁厚测量 “2.7mm”，判定报废）。 | 拍摄模板报废照片（如 “板面变形超 5mm，无法修复”）、钢管壁厚检测（卡尺显示 “2.7mm”），报废清单经甲方签字确认。 |
| 2.6 其他（扁钢、角钢及未提及类） | 0.5%（含下料切割、安装以及异形部位加工损耗） | 损耗量=进场数量-（图纸计算数量 + 剩余数量），按米计 | 拍摄材料进场状态、切割操作瞬间、切割后的边角料；拍摄变形、磕碰的瞬间，记录“不得不损耗”的施工场景。 |

3. 损耗争议处理

| 争议类型 | 处理流程 | 影像记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 损耗量争议 | ① 劳务分包对损耗量有异议，需在损耗计量后 48 小时内书面提出，并提供影像证据；② 甲方组织监理和劳务分包共同复核，拍摄复核过程（如重新过磅、重新测量）；③ 复核结果作为最终损耗量依据。 | 拍摄劳务分包异议函（含签收记录）、三方复核过程视频（如 “重新测量剩余石粉体积，长 8m× 宽 5m× 高 1m”）、复核结果签字确认页。 |
| 3.2 损耗责任争议 | ① 劳务分包认为损耗属 “合理范围”，需提供损耗产生过程影像（如不可抗力导致的材料损坏）；②甲方核查影像及现场情况，判定责任归属，书面告知劳务分包。 | 拍摄不可抗力现场（如暴雨导致石粉受潮，拍摄降雨记录、现场积水）、责任判定书面函（含影像附件清单）。 |

（八）工程资料要求

负责所有在乙方承包范围内需要用到的材料，由甲方通知进场后，在材料进场时与甲方、监理或建设单位一同验收。负责施工过程施工记录、现场隐蔽验收资料的编制并配合总包单位签字盖章。配合甲方对进场材料进行取样送检，配合甲供材料施工完成后的现场实体检测工作。在项目完工后15个日历天移交一套完整的资料给总包单位并签收确认（包括材料进场验收记录，机械进场验收记录，施工记录，隐蔽验收资料、现场工程量确认资料，相关影像资料和竣工图等）。作为完工结算支付的依据之一。

- 以下无正文