箱变及电力迁改工程招标技术要求

一、项目概况

本项目包含三条道路，为均昌路、广湾街、新翠路。其中均昌路北起珠海大道辅道，东接广南路，全长468.167m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；广湾街西接广南路，东接安民街，全长549.210m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h；新翠路西接拟建洪湾大道，东北接广昌保障房处，全长966.762m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h。

工程建设内容包括：道路工程、软基工程、交通工程、安监工程、照明工程、绿化工程、管线工程（给水、雨水、污水、缆线管廊、电力迁改及箱变）及排洪渠工程等。

电力迁改及箱变工程概况

本项目电力工程主要包含道路照明80kVA箱变及其高压电源进线工程、160kVA配电箱变迁改及原设施拆除工程、电力穿线排管及电缆工作井施工等。高压电源由珠海供电局指定接驳点引来，采用ZR-YJV22-10kV及ZR-YJV22-8.7/15kV高压电缆穿管埋地敷设至箱变高压侧。具体详见电力迁改及道路照明工程总平面图及系统图。

施工范围

广昌保障房配套基础设施项目施工总承包--箱变及电力迁改工程专业分包包含的一切内容，包含但不限于：

1、80kVA欧式路灯箱式变电站采购及安装、C25筏板基础、电缆沟、集水坑、6700×4300防护围栏、ZR-YJV22-10kV-3×70进线电缆敷设（1280m）、10kV冷缩电缆头制作、高压电缆井（4座）及埋设φ110 HDPE电缆保护管（176m）；

2、旧设施拆除与移交：原高压电缆YJV22-8.7/15kV-3×70（25m）抽拔拆除、原160kVA预装式箱变拆除并移交供电局指定资产仓库、原箱变混凝土基础破除及废渣清运；

3、新160kVA预装式变电站采购及安装：新建160kVA箱变1台、C25钢筋混凝土基础、瓷砖台阶、接地网、不锈钢防护围栏及C20独立基础；敷设YJV22-8.7/15kV-3×70高压电缆684.45米，利用拆除旧电缆敷设25米，制作10kV冷缩中间接头2套（含防爆盒）、终端头1套；

4、行车排管与行车井：1层1列HDPE φ160×10mm排管敷设34米（含石粉垫层与细砂水密回填）；新建1层1列行车直线井2座（含C15垫层、C25底板墙身、1650×300×150预制行车盖板、3mm C型钢包边、镀锌角铁座及橡胶缓冲层）；

5、路面破除恢复：破除既有200mm厚C25混凝土路面26.18㎡（含机械切缝、凿除外运），敷设后原样恢复混凝土路面结构层并养护；

6、应急保电与供电验收：提供160kW应急柴油发电车8小时保电服务；安装供电局标准搪瓷电缆标示牌4块、工程6S体系安全标示1项；完成10kV高压电缆耐压试验、箱变系统电气调试、继电保护定值整定、装表接电，直至取得供电局正式通电验收证明。

分包模式

本工程采用专业分包模式，计价采用工程量清单下浮率模式。即“包工、包料、包机械、包原材送检合格、包因国家或地方规范改变引起的设计变更导致的费用变化、包检测合格、包不停电割接与发电车应急保电、包高低压电气交接试验调试、包旧设备拆除完好移交供电局、包供电局验收通过、包正式送电移交、包内业资料、包工期(含赶工)、包质量、包安全、包文明施工、包绿色施工、包安全文明措施”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。

工程施工界面划分

为明确现场施工责任界面，避免工序交叉扯皮，工作界面划分如下：

| 工程项目 | 清单子目内容 | 本专业分包工作范围 | 与总包及其他单位分界点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 80kVA路灯箱变及高压进线 | 80kVA箱变、土建基础、围栏、10kV进线电缆(1280m)、高压井、HDPE管、调试 | 自供电局指定高压搭接点起，至80kVA路灯箱变高压侧及低压出线开关下桩头止的全部设备、电缆、土建基础、调试及通电报验。 | 低压出线柜各回路接线端子处为界。低压照明配电线路、灯杆及灯具由其他专业实施。 |
| 2. 160kVA箱变迁改 | 旧电缆及箱变拆除、新160kVA箱变、基础、围栏、电缆(684m)、中间头防爆盒 | 旧站停电割接、拆卸并完好移交供电局仓库；新箱变及土建、接地、电缆敷设、中间头防爆盒制作、耐压试验、供电报验投运。 | 拆除旧设备完好移交供电局指定仓库；新迁改线路接入既有电网主干并恢复正常通电。 |
| 3. 电力排管与电缆井 | 1层1列HDPE φ160排管、行车井2座、高压井4座、石粉垫层与细砂回填 | 沟槽开挖、模板支设、排管敷设、管枕固定、混凝土浇筑、预制行车盖板包边安装、井室内外防水抹面及水密回填。 | 排管敷设至设计井位坐标；沟槽回填至路床底标高，与市政道路路基平顺交接。 |
| 4. 混凝土路面破复 | 200mm厚C25路面切缝破除、废渣外运、路面结构层原样恢复、养护 | 因敷设管线破除的既有混凝土路面切缝、凿除、清运；管线完成后按原结构层高标准恢复并养护。 | 恢复标高及平整度须经总包和监理验收，确保与周边既有路面平顺平整衔接。 |
| 5. 不停电割接与保电 | 160kW应急柴油发电车（8小时）、供电倒闸操作配合、割接施工 | 编制停电割接方案与应急保电预案并报批；提供160kW发电车及操作运维，保障割接期间周边用电。 | 分包负责与供电局调度和用电客户沟通协调，总承包单位协助配合。 |
| 6. 供电报装与通电验收 | 供电6S标示、电缆标牌、交接试验、供电中间检查及竣工送电验收 | 负责全套供电报建、保护定值整定计算单批复、GB50150电气试验、供电局质监验收、装表接电并通电。 | 交钥匙工程，分包承担供电局验收全流程责任，确保取得正式通电验收凭证。 |

二、系统与材料要求

（一）总体建设原则

1）电力管线及箱变工程的设计与施工应充分考虑区域配电网近期、远期供电负荷的发展需求。

2）电力排管走向与埋深应满足城市道路地下综合管线规划要求，与给排水、燃气、通信等其他市政管线保持规范安全净距。

3）箱式变电站选址应满足安全防护、巡视检修、进出线方便及防洪防涝要求，且与周边建筑保持安全防火防爆间距。

4）电力管道埋设应与市政道路路基土石方及软基处理施工紧密同步，遵循“先深后浅、过路先行”的施工原则。

5）覆土厚度应满足下列要求：在人行道和绿化带下埋设管顶覆土深度应≥0.7m；在非机动车道及机动车道下埋设管顶覆土深度应≥0.9m。

（二）技术要求

1）管道埋深与开挖

本工程电力排管管顶覆土深度按0.8m～1.2m控制。开挖前必须进行现场探槽核查，查明地下管网分布。沟槽深度超1.5m或地质软弱时必须采取可靠的钢板桩或密扣板桩支护，严禁直立开挖。槽底人工清平，严禁扰动基底原状土。

2）管材选用、连接及敷设

电缆穿线导管采用高密度聚乙烯（HDPE）管或改性高抗冲聚丙烯（MPP）管（φ110、φ160×10mm等规格），环刚度等级在普通段应≥SN8，在车行道及重载段应≥SN10。管道壁厚均匀，内外壁光滑平整，无气泡和裂纹。管道承插或热熔连接须牢固密闭，层间配置专用组合管枕（间距不大于1.5m），并与排管绑扎牢固，防止浇筑混凝土或回填时管道上浮移位。

3）管道基础、回填及混凝土包封

行车排管及过路管沟基底铺设100mm厚石粉或级配碎石垫层，密实度不小于0.95；管道安装完成后采用细砂水密法分层回填密实；管顶以上500mm采用石粉分层夯填，密实度不小于0.90。穿越机动车道或遇重载路段，按设计要求采用C25钢筋混凝土进行全断面全包封，管顶上方300mm处全线铺设电力警示带及防开挖保护板。

4）电缆井及行车井构造要求

高压电缆井及行车直线井采用现浇C25钢筋混凝土结构（抗渗等级P6），垫层采用100mm厚C15素混凝土。井室内外壁均采用1:2防水砂浆抹面（厚20mm，内掺5%防水剂）。井底设1%坡度坡向500×500×300mm集水坑。预埋热浸镀锌电缆角钢支架（镀锌层厚度≥65μm），并与接地干线可靠焊接。

行车电缆井安装1650×300×150mm预制行车盖板，盖板四周做3mm厚C型钢包边加固，预埋L50×5镀锌角铁座，并铺设橡胶缓冲垫层。高压井车行道部分采用D400球墨铸铁双层防沉降防跳井盖，并配备高强防坠安全网。

5）既有路面切缝与破复

破除既有200mm厚C25混凝土路面时，须先用机械沿弹线边缘切割（切缝深度不小于70mm），确保断口边缘整齐，严禁人工大锤乱砸损坏周边路面。管线完成后按原结构层高标准恢复（级配碎石垫层+200mm厚C25早强混凝土面层），表面拉毛防滑，切缝灌注密封胶，洒水养护不少于7天。

6）箱式变电站选用与配置要求

80kVA路灯箱变及160kVA配电箱变均选用标准户外预装式变电站结构，外壳防护等级不低于IP54，具备双层隔热阻燃及智能温湿度自动抽湿系统。高压室配置10kV六氟化硫（SF6）或真空负荷开关+熔断器组合电器，具备完善的“五防”机械闭锁功能；配电变压器选用低损耗Dyn11型节能变压器；低压室配置总开关、出线分路开关、智能电能计量表计及自动无功补偿装置（功率因数补偿至0.92以上）。80kVA箱变内置智慧照明控制终端（支持经纬度光控、时控及夜间调光）。元器件须选用供电局入网许可知名品牌。

7）箱变基础、防护围栏与接地网

箱变基础采用C25钢筋混凝土筏板基础，基底地基承载力特征值不小于100kPa。基础顶面预埋[10#或[12#热镀锌槽钢底座，槽钢平整度误差≤1mm/m。160kVA箱变基础砌筑台阶楼梯并贴白色瓷砖。80kVA箱变配套6700×4300×2550mm热镀锌方钢围栏；160kVA箱变配套不锈钢防护围栏及C20独立混凝土基础。

基础外围敷设-40×4mm热镀锌扁钢闭合地网，四角打设L50×50×5镀锌角钢接地极（长2.5m）。箱变外壳、底座、变压器中性点、避雷器及电缆铠装层可靠接地，接地电阻实测值必须≤4.0Ω。

8）高压电缆敷设与接头防爆制作

高压电缆选用ZR-YJV22-10kV-3×70及ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70铜芯铠装电缆。电缆敷设采用滚轮牵引，弯曲半径不小于外径15倍，在井内呈波浪形自然放置并绑扎固定。高压电缆终端及中间接头采用优质冷缩型硅橡胶附件，由持证高压电工连续操作完成。中间接头必须安装高强度玻璃钢防爆盒，盒内充填防水绝缘密封胶。全线悬挂耐候搪瓷电缆标示牌。

9）旧设施拆除、割接与发电车应急保电

旧设施拆除必须在供电局下达停电调度令、办理第一种工作票并验电接地后方可作业。拆除的原160kVA箱变及旧高压电缆须保护性拆卸运输，完整移交至产权单位指定资产仓库并办理交接手续。

中标人须提供1台160kW应急柴油发电车（含操作司机及全套油料配件），提供8小时应急保电服务。提前编制停电割接方案报供电局审批，严格执行倒闸操作程序，确保割接平稳有序。

10）标识桩、标牌与供电6S安全标示

电缆沿线按规范设置管道标识桩与搪瓷标示牌。箱变本体及电缆线路上按南方电网及珠海供电局最新标准设置供电工程6S安全标示体系（包含设备相色标牌、高压危险警示牌、操作模拟图板、相序标识等）。

三、施工要求及注意事项

1、所有电缆工作井及箱变基础均按有地下水情况施工，井盖顶面高程与机动车道、人行道或绿化带设计标高齐平；井盖样式与标示须满足珠海供电局标准化要求。

2、绿化带等空旷位置埋设电力管道标识桩，硬化路面镶嵌或锚固电缆标识牌，标明线路走向、转弯及电缆接头位置。

3、管线若穿越现状低洼地及软弱土层，施工前须进行清淤、换填及压实加固，确保管线地基均匀稳固。

4、施工期间须严格控制沟槽开挖深度及边坡稳定，遇深基坑必须做钢板桩支护；雨季施工应加强排水与防塌方措施，确保作业面干燥稳固。

5、所有高低压设备、电缆、管材进场前须查验合格证、检验报告及CCC认证，并经监理单位现场见证取样复检，严禁不合格产品用于工程实体。

6、竣工资料应同步整理归档，包括隐蔽工程影像、回填密实度检测记录、电缆耐压试验报告、接地阻抗测试报告等，确保全过程可追溯。

7、高压电缆敷设完毕后必须按GB 50150规范进行交流耐压试验（串联谐振试验）及绝缘电阻测试，试验合格后方可进行后续封盖与通电。

8、竣工验收前须完成箱变继电保护整定校验、自动无功补偿调试及试运行，并出具具有CMA/CNAS资质的第三方电气检测报告。

9、施工全过程须严格落实文明施工与环保措施，控制扬尘、噪声及泥浆排放，现场裸露土方实施100%密目绿网覆盖，运输车辆冲洗干净方可出场。

10、涉及交通路口及学校周边施工，应优化交通导行方案，设置反光警示围挡与夜间警示灯，最大限度减少对公众出行的影响。

11、所有特种作业人员必须持证上岗（高压电工作业证），严格遵守电力安全工作规程，基坑临边设硬质防护栏。

12、电缆沟槽回填应分层夯实，每层回填厚度不超过30cm，密实度不低于90%，严禁回填建筑垃圾与大块石。

13、施工期间应做好现场临时排水截水措施，防止雨水倒灌或浸泡沟槽基础。

14、竣工资料须及时整理归档，含隐蔽工程影像、电气交接试验报告及测量坐标记录，一式六份提交备案。

四、工期要求

1、总工期

（1）详见总体进度计划中关于承包范围内工期安排（具体按招标文件约定，需紧密配合整体项目市政道路施工进度）。

2、关键节点

（1）均昌路电力迁改及管沟：≤60天；

（2）广湾街电力迁改及管沟：≤15天；

（3）新翠路电力迁改及管沟：≤100天；

（4）箱式变电站安装、高压电缆敷设及调试送电：配合总包及供电局停电计划，在总包节点要求内完成通电。

3、工期调整

（1）因不可抗力（如台风、特大暴雨）或供电局调度停电窗口调整影响工期，需在24小时内向发包单位提出书面报告，办理工期顺延手续。

五、项目团队与售后服务要求

1、项目经理及技术人员要求：

（1）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；

（2）具有类似规模（合同额≥150万元）的电力迁改或配电变电工程施工管理经验；

（3）须提供近半年在本投标单位连续缴纳社保的证明；

（4）施工现场配备专职安全员（C证）及持特种作业操作证的高压电工，作业期间必须全过程在岗履职。

2、团队稳定性：

中标单位须承诺项目实施期间，项目经理及主要技术人员原则上不得更换。确因不可抗力需更换的，新替补人员资质不得低于原投标人员，且须提前7个工作日向甲方提出书面申请并获得批准，否则甲方有权依据合同相关条款进行处罚。

3、质量保修与应急服务：

本工程质量保修期自通过供电局正式验收送电并移交之日起算，质保期为2年。质保期内发生供电或设备故障，中标人须在接到通知后2小时内赶到现场，4小时内排除故障恢复正常供电。

六、影像资料要求

1、影像资料五大核心要素

所有施工影像资料需同时包含以下五大要素，水印清晰可见（照片分辨率≥1200万像素，视频≥1080P）：

（1）基础要素：项目名称（固定为“广昌保障房配套基础设施项目 - 箱变及电力迁改工程”）；

（2）时空要素：拍摄时间（精确到秒，格式“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”）、经纬度（误差≤10米，同步显示坐标值）；

（3）工序要素：分项工程名称 + 具体工序 + 施工部位（如“电力排管 - 管枕绑扎及水密回填 - 新翠路 K0+200-K0+250”）；

（4）责任要素：施工班组名称 + 班组长姓名（如“高压电缆班组 - 张三”）；

（5）监管要素：珠海地方要求的“建管通” APP 水印（需接入珠海市建设工程质量安全监督管理平台，自动同步上传状态）。

2、各分项工程影像拍摄专项要求

（1）管沟开挖与基底支护：拍摄探槽开挖、地下管线核查、钢板桩支护及基底标高复核；

（2）材料及设备进场验收：拍摄箱变外观、高压电缆、管材合格证、铭牌及见证取样封样；

（3）排管敷设与混凝土包封：拍摄管枕间距、排管绑扎、包封钢筋及C25混凝土浇筑全过程；

（4）电缆井及行车井施工：拍摄垫层、钢筋绑扎、C25抗渗浇筑、预制行车盖板C型钢包边及防坠网安装；

（5）箱变基础及接地网施工：拍摄筏板基础、预埋槽钢水平度、-40×4接地网焊接及接地电阻摇测读数；

（6）高压电缆敷设与中间头制作：拍摄滚轮敷设、冷缩中间接头制作剥切尺寸、玻璃钢防爆盒注胶密封；

（7）高压耐压试验与电气调试：拍摄串联谐振试验接线、耐压读数、保护定值校验及监理旁站；

（8）旧设备拆除与移交：拍摄停电验电接地、旧箱变装车、供电局仓库卸车交接签认；

（9）应急保电与不停电割接：拍摄160kW发电车就位接线、运行发电参数及倒闸操作；

（10）路面破复与沟槽回填：拍摄路面切缝深度、分层细砂水密回填夯实及混凝土面层拉毛养护。

3、禁忌与注意事项

（1）严禁影像中出现超挖、管材破损、电缆外护套划伤等违规现象；若存在整改，需拍摄“整改前 - 整改中 - 整改后”完整闭环。

（2）电缆耐压试验、箱变调试、中间接头密封、停电割接等关键工序，必须拍摄监理及发包人代表旁站监督画面，无旁站在场的影像视为无效。

（3）避免镜头遮挡水印（尤其是经纬度、建管通APP水印），拍摄时确保光线充足、画面清晰。

（4）影像文件按“电力迁改 - 工序名称 - 道路名称 - 桩号 - 日期 - 班组”规范命名，每日整理归档，双备份加密存储。

七、验收与移交

验收将依据前述国家、行业标准、供电局规范及招标文件技术要求进行，重点验收内容包括但不限于：

（1）材料与设备验收：所有进场箱变、开关柜、高压电缆、管材等需满足国标及南网规范，提供全套合格证、出厂检验报告、3C认证及现场见证取样检测报告。

（2）隐蔽工程与工艺验收：电力排管沟槽隐蔽验收、混凝土包封隐蔽验收、电缆工作井抗渗验收、行车盖板包边强度验收、箱变筏板基础及地网接地电阻实测验收、路面恢复平整度验收等。

（3）电气试验与调试验收：GB 50150高压电缆交流耐压试验、箱式变电站综合调试、保护整定定值校验、接地阻抗测试等全套合格报告。

（4）供电局竣工验收与移交：中标人须积极配合并组织珠海供电局各专业部门完成现场质监与验收，完成装表接电，取得供电局《供电工程竣工验收合格证明》，实现正式送电移交。

（5）资料移交：完整的竣工图纸（CAD版及PDF版）、设备出厂资料、试验报告、调试记录、影像台账及供电局批复文件等，一式六份组卷装订移交发包人。